ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕМИЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями)

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕМИЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	6

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15

1.1.	Экономико-географическое положение.	15

1.2.	Административно-территориальное устройство. Границы.	17

1.3.	Историко-градостроительный анализ территории Семилукского сельского поселения	25

1.4.	Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал.	28

1.4.1.	Климат	28

1.4.2.	Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы	29

1.4.3.	Водные ресурсы	30

1.4.4.	Почвенные ресурсы	31

1.4.5.	Лесосырьевые ресурсы	31

1.4.6.	Ландшафтно-рекреационный потенциал	31

1.5.	Население и демография сельского поселения.	32

1.6.	Экономическая база и анализ бюджета.	35

1.7.	Земельный фонд сельского поселения и категории земель.	38

1.7.1.	Земли населенных пунктов	39

1.7.2.	Земли сельскохозяйственного назначения	40

1.7.3.	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	40

1.7.4.	Земли особо охраняемых территорий и объектов	41

1.7.5.	Земли лесного фонда	42

1.7.6.	Земли водного фонда	43

1.7.7.	Земли запаса	43

1.8.	Функциональное зонирование территории Семилукского сельского поселения.	43

1.9.	Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории.	47

1.9.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия.	49

1.9.2.	Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта воинских захоронений.	53

1.9.3.	Охранные зоны особо охраняемых природных территорий	54

1.9.4.	Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	55

1.9.5.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	64

1.9.6.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	67

1.9.7.	Зоны затопления и подтопления	69

1.9.8.	Санитарно-защитные зоны	71

1.10.	Объекты капитального строительства местного значения	78

1.10.1.	Объекты социальной инфраструктуры Семилукского сельского поселения	80

1.10.1.1.	Учреждения образования	81

1.10.1.2.	Объекты здравоохранения	82

1.10.1.3.	Учреждения социального обеспечения	85

1.10.1.4.	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи	85

1.10.1.5.	Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства	85

1.10.1.6.	Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты	87

1.10.1.7.	Физкультурно-спортивные сооружения и объекты	88

1.10.2.	Транспортная инфраструктура	89

1.10.3.	Инженерная инфраструктура	93

1.10.4.	Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	100

1.10.5.	Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения	102

1.10.6.	Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами накопления твердых коммунальных отходов и местами захоронения	104

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	106

2.1.	Базовый прогноз численности населения Семилукского сельского поселения.	106

2.2.	Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Семилукского сельского поселения.	107

2.3.	Предложения по совершенствованию и развитию функционального зонирования.	109

2.4.	Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Семилукского сельского поселения	111

2.4.1.	Предложения по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Семилукского сельского поселения	112

2.5.	Предложения по размещению на территории Семилукского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения.	113

2.5.1.	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.	113

2.5.2.	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	113

2.5.3.	Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.	125

2.5.4.	Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры.	128

2.5.5.	Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.	130

2.5.6.	Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами специального назначения.	131

Перечень мероприятий по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами специального назначения – местами накопления отходов	131

2.5.7.	Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.	132

3.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	134

4.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	142

4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	143

4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	147

4.3. Классификация ЧС по масштабу последствий	152

4.4.	Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения.	154

5.	СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИЯХ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	156

6.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	157

6.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	158

7.	ПРИЛОЖЕНИЕ	161

7.1.	Экспертное заключение (цех по переработке рыбы, ракообразных, моллюсков)	161

7.2.	Экспертное заключение (комплекс по обслуживанию автомобильного транспорта)	163

7.3.	Экспертное заключение (склады непродовольственных товаров)	167

# СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕМИЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

| 1. | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |
| --- | --- |
| Текстовая часть |  |
| 1.1. | Том I «Положение о территориальном планировании Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области» |
| 1.2. | Приложение к Тому I «Сведения о границах населенного пункта села Ендовище» (графическое описание местоположения границ населенного пункта села Ендовище). |
|  | Приложение к Тому I «Сведения о границах населенного пункта села Семилуки» (графическое описание местоположения границ населенного пункта, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов) |
| Графическая часть |  |
| 1.3. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| 1.4. | Карта функциональных зон территории поселения |
| 1.5. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| 1.6. | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры |
|  | ТОМ II |
| 2. | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Текстовая часть |  |
| 2.1. | Том II «Материалы по обоснованию генерального плана Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области» |
| Графическая часть |  |
| 2.2. | Карта современного состояния территории с отображением зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного наследия и объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения |
| 2.3. | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района утвержден решением Совета народных депутатов Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района от 28.04.2012 № 77 (ред. решения от 13.07.2017 № 68, от 16.09.2017 № 77, от 22.05.2018 № 121, от 03.12.2021 № 33, от 09.11.2022 № 62, от 26.10.2023 № 86, 30.07.2024 № 120).

Внесение изменений в Генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр на основании постановлений администрации Семилукского муниципального района от 19.08.2019 № 1000 «О разработке проекта изменений генерального плана Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района», от 22.02.2022 № 167 «О внесении изменений в постановление администрации Семилукского муниципального района от 19.08.2019 № 1000 «О разработке проекта изменений генерального плана Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района», в части включения земельных участков с кадастровыми номерами 36:28:8300017:342 и 36:28:8300017:343 общей площадью 156,8 га в границы села Ендовище, с целью освоения под комплексную жилую застройку.

Генеральный план выполняется с целью обоснования и формирования решений, направленных на обеспечение комплексного социально-экономического и пространственного развития территории муниципального образования Семилукское сельское поселение Семилукского муниципального района Воронежской области (далее также – МО, поселение), создание комфортных условий для проживания населения, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение экологического равновесия, санитарного благополучия, а также улучшение инвестиционного климата.

Целью данного проекта является актуализация данных, содержащихся в материалах проекта, разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Семилукского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, установление границ и направлений перспективного территориального развития.

Основными задачами Генерального плана являются:

- учет положений утвержденных документов стратегического планирования, в том числе стратегий социально-экономического развития Воронежской области и Семилукского муниципального района, программ и решений, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- учет утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, Воронежской области, Семилукского муниципального района, в том числе планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения;

- обеспечение согласованности положений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области;

- учет градостроительных ограничений;

- уточнение и изменение функционального назначения территорий с учетом: сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), планируемых к размещению объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения, предложений физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Воронежской области;

- установление (уточнение) границ населенных пунктов, входящих в состав Семилукского сельского поселения.

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен комплексный анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В Генеральном плане Семилукского сельского поселения определены следующие сроки реализации проектных решений:

- Исходный год – 2010 г.

- I очередь – 2020 г.

- Внесение изменений (Актуализация) – 2022 г.

- II очередь (Расчетный срок) – 2030 г.

Нормативная база:

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191 - ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Закон Воронежской области от 07.07.2006 года № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»;

- Закон Воронежской Области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж»;

- Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области»;

- Закон Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения»;

- Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Гостехнадзора России № 9 от 22.04.1992;

- Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Постановление Правительства Воронежской области от 22.08.2012 № 731 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения, использование которых для других целей не допускается»;

- Постановление администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» (вместе с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области»);

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999);

- Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области»;

а также сводами правил, санитарными правилами и нормами:

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка;

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги;

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы;

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения);

- СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003;

- СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

- СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;

- СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Стандарты:

- ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.09.2016 № 1111-ст);

- ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2020 № 641-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»).

- ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.09.2020 № 644-ст).

Генеральный план выполнен на основе данных, предоставленных ведомствами и администрацией Семилукского сельского поселения в 2022 г:

- Паспорт Семилукского сельского поселения;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» (по состоянию на 1 января 2021 года), утвержденный Законом Воронежской области от 27.10.2006 г. № 87-ОЗ;

- Картографические материалы Семилукского сельского поселения;

- Данные анкетного обследования;

- Представленные ответы на запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Семилукского сельского поселения.

При разработке проекта были использованы также следующие документы и материалы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р;

- Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158;

- Схема территориального планирования Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Семилукского муниципального района от 23.11.2015 № 143;

- Генеральный план Семилукского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Семилукского сельского поселения от 28.04.2012 № 77 (ред. решения от 13.07.2017 № 68, от 16.09.2017 № 77, от 22.05.2018 № 121, от 03.12.2021 № 33, от 09.11.2022 № 62);

- Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

    - АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  - Экономико-географическое положение.

Семилукское сельское поселение расположено в восточной части Семилукского муниципального района Воронежской области.

На территории сельского поселения расположено два населённых пункта: село Семилуки и село Ендовище.

Территория Семилукского сельского поселения граничит на севере с Медвеженским сельским поселением, на северо-западе – с Перлёвским сельским поселением, на западе – с Лосевским сельским поселением, на юго-западе – с Латненским сельским поселением, на юге – с Девицким сельским поселением и гпг Семилуки, на востоке – с Рамонским муниципальном районом, на юго-востоке – с гог Воронеж.

По территории Семилукского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Село Семилуки располагается в восточной части поселения. Рельеф местности представляет собой относительно ровную поверхность. Значительную площадь территории поселения занимают сельскохозяйственные угодья и земли лесного фонда.

По территории Семилукского сельского поселения протекают реки Ведуга и Дон. Северо-восточная граница сельского поселения проходит по оси реки Дон – пойменные земли входят в состав сельского поселения.

Местоположение Семилукского сельского поселения в современном административно-территориальном устройстве Семилукского муниципального района

Выписка из реестра административно-территориального устройства

Воронежской области (по состоянию на 1 января 2021 года).

| Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населённые пункты) | Кол-во жителей на 01.01.2021 года | Кол-во жителей на 01.01.2011 года | Расстояние (км) |  | Площади админис-тративно-террито-риальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |  |
| Семилукское сельское поселение |  | 4779 | 4329 |  |  | 7440,33 |
|  | село Семилуки |  | 2400 | Центр | 6 | 322 |
|  | село Ендовище |  | 1929 | 3 |  | 510 |

По данным, предоставленным администрацией Семилукского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2022 года на территории проживает 4838 человек, в том числе по населенным пунктам:

- с. Семилуки – 2627 чел.;

- с. Ендовище – 2211 чел.

Административный центр поселения – с. Семилуки по численности населения относится к большим сельским населенным пунктам (численность от 1000 до 3000 человек).

В настоящем проекте для расчётов обеспеченности объектами социального и культурно-бытового назначения, а также обеспеченности жилым фондом, принята численность населения согласно данным, предоставленным администрацией Семилукского сельского поселения.

Вышеуказанная численность населения будет принята для расчетов технико-экономических показателей генерального плана.

  - Административно-территориальное устройство. Границы.

Границы и статус Семилукского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж» (далее – Закон Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ).

Согласно описанию, представленному в Законе Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ, общая площадь в границах поселения составляет 7440,33 га. Общая площадь поселения в соответствии с данными паспорта муниципального образования, по состоянию на 01.01.2022 г., составляет 7436 га.

В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы поселения, утвержденные Законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ.

Описание границы Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области в соответствии с приложением № 4.3 к Закону Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ.

I. Линия прохождения границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Лосевским сельским поселением

От точки стыка 2809328 границ Семилукского, Лосевского и Латненского сельских поселений линия границы идет в северо-западном направлении по балке Точильная до точки 28250152.

От точки 28250152 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Точильная до точки 28250153.

От точки 28250153 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль балки Точильная до точки 28250154.

От точки 28250154 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль грунтовой дороги (от автомобильной дороги Семилуки - Землянск до села Лосево) до точки 28250156.

От точки 28250156 линия границы в северо-западном направлении пересекает грунтовую дорогу (от автомобильной дороги Семилуки - Землянск до села Лосево), далее идет по западной стороне лесной полосы, затем по восточной стороне садоводческого товарищества "Лосево", пересекает автомобильную дорогу (от автомобильной дороги Семилуки - Землянск до садоводческого товарищества "Лосево"), далее по восточной стороне садоводческого товарищества "Лосево" до точки 28250174.

От точки 28250174 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 28250176.

От точки 28250176 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по западной стороне лесной полосы, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по западной стороне лесной полосы, далее по балке Сопрата до точки стыка 28205000 границ Семилукского, Лосевского и Перлевского сельских поселений.

Протяженность границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Лосевским сельским поселением составляет 5832,7 м.

II. Линия прохождения границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Перлевским сельским поселением

От точки стыка 28205000 границ Семилукского, Перлевского и Лосевского сельских поселений линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Сопрата в садоводческом товариществе "За рулем", затем по западной стороне лесной полосы, пересекает лесную полосу, пересекает автомобильную дорогу Семилуки - Землянск до точки стыка 28205023007 границ Семилукского, Перлевского и Губарёвского сельских поселений.

Протяженность границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Перлевским сельским поселением составляет 2111 м.

III. Линия прохождения границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Губарёвским сельским поселением

От точки стыка 28205023007 границ Семилукского, Губарёвского и Перлевского сельских поселений линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги Семилуки - Землянск, затем по древесно-кустарниковой растительности, далее по северной стороне лесной полосы, затем по сельскохозяйственным угодьям, далее по балке Чернецкий Яр до точки 28511009.

От точки 28511009 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по балке Чернецкий Яр до точки 28510974.

От точки 28510974 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Чернецкий Яр до точки 28247084.

От точки 28247084 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Чернецкий Яр, затем по древесно-кустарниковой растительности, далее по реке Ведуга до точки 28247090.

От точки 28247090 линия границы идет в юго-восточном направлении по реке Ведуга, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Ведуга, далее по древесно-кустарниковой растительности, пересекает реку Ведуга, затем по южной стороне садоводческого товарищества "Экран" вдоль северной стороны приусадебных земельных участков по улице Нагорная села Ендовище до точки 2809521009.

От точки 2809521009 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне садоводческого товарищества "Экран" до точки 2809521013.

От точки 2809521013 линия границы идет в общем северо-западном направлении по восточной стороне садоводческого товарищества "Экран" вдоль западной стороны приусадебных земельных участков по улице Красноармейская села Ендовище до точки 2809521042.

От точки 2809521042 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по восточной стороне садоводческого товарищества "Экран", затем по восточной стороне садоводческого товарищества "Экран" вдоль западной стороны приусадебных земельных участков по улице Красноармейская села Ендовище до точки 2809521057.

От точки 2809521057 линия границы идет в северо-западном направлении по восточной стороне садоводческого товарищества "Экран" вдоль западной стороны приусадебных земельных участков по улице Красноармейская села Ендовище до точки 2809521063.

От точки 2809521063 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по восточной стороне садоводческого товарищества "Экран" вдоль западной стороны приусадебных земельных участков по улице Красноармейская села Ендовище, затем по восточной стороне ДНП "Ивушка" вдоль западной стороны приусадебных земельных участков по улице Красноармейская села Ендовище до точки 2809521070.

От точки 2809521070 линия границы идет в юго-восточном направлении по границе смежных приусадебных земельных участков села Ендовище и села Терновое, пересекает автомобильную дорогу от села Терновое до села Ендовище, снова по границе смежных приусадебных земельных участков села Ендовище и села Терновое до точки 2809521076.

От точки 2809521076 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне приусадебного земельного участка по улице Терновская села Терновое, затем по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская Дача) до точки 2809521078.

От точки 2809521078 линия границы идет в юго-восточном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача), затем по автомобильной дороге "Обход г. Воронежа" до точки 28510954.

От точки 28510954 линия границы идет в северо-восточном направлении по автомобильной дороге "Обход г. Воронежа", затем по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28510942.

От точки 28510942 линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28510936.

От точки 28510936 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28510914.

От точки 28510914 линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28510914001.

От точки 28510914001 линия границы идет в юго-западном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28510914003.

От точки 28510914003 линия границы идет в общем северо-западном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача), пересекает автомобильную дорогу "Обход г. Воронежа", затем по полосе отвода автомобильной дороги "Обход г. Воронежа" вдоль западной стороны земель лесного фонда (урочище Семилукская дача), далее по полосе отвода автомобильной дороги "Обход г. Воронежа" - Терновое - Гудовка вдоль западной стороны земель лесного фонда (урочище Семилукская дача), затем по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28247152.

От точки 28247152 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) вдоль реки Ведуга, затем по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28247157.

От точки 28247157 линия границы идет в юго-восточном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28247159.

От точки 28247159 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача), пересекает автомобильную дорогу "Обход г. Воронежа", затем по западной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28247164010.

От точки 28247164010 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28247164019.

От точки 28247164019 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28247164022.

От точки 28247164022 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача) до точки 28247171.

От точки 28247171 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной стороне земель лесного фонда (урочище Семилукская дача), затем по реке Дон до точки стыка 02888030 границ Семилукского, Губарёвского сельских поселений и Рамонского муниципального района.

Протяженность границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Губарёвским сельским поселением составляет 25175,1 м.

IV. Линия прохождения границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Рамонским муниципальным районом

От точки стыка 02888030 границ Семилукского, Губарёвского сельских поселений и Рамонского муниципального района линия границы идет в южном направлении по середине реки Дон, затем по реке Дон до точки 02888100.

От точки 02888100 линия границы идет в юго-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по сельскохозяйственным угодьям, далее по древесно-кустарниковой растительности до точки 02888055.

От точки 02888055 линия границы идет в юго-западном направлении по заболоченной местности до точки 02888059.

От точки 02888059 линия границы идет в юго-восточном направлении по заболоченной местности, затем по древесно-кустарниковой растительности до точки 02888062.

От точки 02888062 линия границы идет в северо-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по заболоченной местности, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 02888076.

От точки 02888076 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по древесно-кустарниковой растительности, далее по озеру до точки стыка 632 границ Семилукского сельского поселения, Рамонского муниципального района и городского округа город Воронеж.

Протяженность границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Рамонским муниципальным районом составляет 9467,9 м.

V. Линия прохождения границы Семилукского сельского поселения по смежеству с городским округом город Воронеж

От точки 632 - стык границ Семилукского сельского поселения, городского округа город Воронеж, Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района - у озера Круглое - граница проходит в юго-западном направлении по восточной границе СХА "Семилукский", по урезу воды южного берега озера Большое, далее в северо-западном направлении по границе жилой застройки городского округа город Воронеж до оси автомобильной дороги на село Семилуки Семилукского муниципального района, затем по северной, западной границам жилой застройки городского округа город Воронеж идет до полосы отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги"), далее между северной стороной этой полосы отвода и южной границей СХА "Семилукский" выходит на середину реки Дон до точки 33251 - стык границ Семилукского сельского поселения, городского округа город Воронеж, Девицкого сельского поселения.

Протяженность границы - 9339 м.

VI. Линия прохождения границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Девицким сельским поселением

От точки стыка 33251 границ Семилукского, Девицкого сельских поселений и городского округа город Воронеж линия границы идет в юго-западном направлении по реке Дон до точки стыка 28262134 границ Семилукского, Девицкого сельских поселений и городского поселения - город Семилуки.

Протяженность границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Девицким сельским поселением составляет 71,6 м.

VII. Линия прохождения границы Семилукского сельского поселения по смежеству с городским поселением - город Семилуки

От точки стыка 28262134 границ Семилукского, Девицкого сельских поселений и городского поселения - город Семилуки линия границы идет в северо-западном направлении по правому берегу реки Дон, затем по древесно-кустарниковой растительности до точки 28262130.

От точки 28262130 линия границы идет в северо-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль правого берега реки Дон, затем по пойме реки Дон до точки 28262127.

От точки 28262127 линия границы идет в юго-восточном направлении по пойме реки Дон до точки 28262126.

От точки 28262126 линия границы идет в северо-восточном направлении по пойме реки Дон, затем по древесно-кустарниковой растительности до точки 28262121.

От точки 28262121 линия границы идет в северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности до точки 28262120.

От точки 28262120 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по южной стороне приусадебных земельных участков по улице Донская села Семилуки, пересекает грунтовую дорогу до точки 28262117.

От точки 28262117 линия границы идет в северо-западном направлении по южной стороне приусадебного земельного участка по улице Донская села Семилуки до точки 28262116.

От точки 28262116 линия границы идет в северо-восточном направлении по склону балки до точки 28262115.

От точки 28262115 линия границы идет в северо-западном направлении по склону балки, затем по древесно-кустарниковой растительности до точки 28262113.

От точки 28262113 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, пересекает грунтовую дорогу до точки 2826210906.

От точки 2826210906 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной границе приусадебного земельного участка по улице Комсомольская села Семилуки до точки 2826210901.

От точки 2826210901 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Комсомольская села Семилуки до точки 28262109.

От точки 28262109 линия границы идет в северо-западном направлении по южной стороне приусадебных земельных участков по улице Огнеупорщиков села Семилуки, пересекает автомобильную дорогу, затем по южной стороне приусадебных земельных участков по улице Огнеупорщиков села Семилуки до точки 28262108.

От точки 28262108 линия границы идет в северо-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильной дороги "Обход г. Воронежа", пересекает автомобильную дорогу, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильной дороги "Обход г. Воронежа" до точки 28262107.

От точки 28262107 линия границы в северо-западном направлении пересекает автомобильную дорогу "Обход г. Воронежа", далее идет по грунтовой дороге до точки 28262105.

От точки 28262105 линия границы идет в юго-западном направлении по восточной стороне садоводческого товарищества "Медик" до точки 28262100.

От точки 28262100 линия границы в юго-восточном направлении пересекает грунтовую дорогу, далее идет по древесно-кустарниковой растительности до точки 28262099.

От точки 28262099 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем пересекает грунтовую дорогу до точки 2826209701.

От точки 2826209701 линия границы идет в северо-западном направлении по северной стороне приусадебных земельных участков по улице Звездная и улице Красноармейская города Семилуки, затем по южной стороне садоводческого товарищества "Медик", пересекает грунтовую дорогу, далее по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Олега Кошевого села Ендовище до точки 28262092.

От точки 28262092 линия границы идет в юго-западном направлении по южной стороне приусадебных земельных участков по улице Олега Кошевого села Ендовище, пересекает грунтовую дорогу, затем по восточной стороне садоводческого товарищества "Ведуга" до точки 28262082.

От точки 28262082 линия границы идет в восточном направлении по южной стороне садоводческого товарищества "Ведуга" до точки 28262081.

От точки 28262081 линия границы в юго-западном направлении пересекает автомобильную дорогу, далее идет по восточной стороне оврага вдоль автомобильной дороги, пересекает грунтовую дорогу, затем по восточной стороне садоводческого товарищества "Содружество" вдоль автомобильной дороги до точки 28262079.

От точки 28262079 линия границы идет в северо-западном направлении по южной стороне садоводческого товарищества "Содружество" до точки 28262076.

От точки 28262076 линия границы в юго-восточном направлении пересекает грунтовую дорогу, далее идет по западной стороне кладбища до точки 28262073.

От точки 28262073 линия границы идет в юго-восточном направлении по западной и южной сторонам кладбища, затем по древесно-кустарниковой растительности до точки 28262069.

От точки 28262069 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по северной стороне кладбища до точки 28262067.

От точки 28262067 линия границы идет в северо-западном направлении по северной стороне кладбища до точки 28262066.

От точки 28262066 линия границы идет в юго-западном направлении по западной стороне кладбища до точки 28262064.

От точки 28262064 линия границы в юго-восточном направлении пересекает грунтовую дорогу, далее идет по оврагу до точки 28262063.

От точки 28262063 линия границы идет в общем юго-западном направлении по южной стороне оврага до точки 28262051.

От точки 28262051 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне оврага до точки 28262049.

От точки 28262049 линия границы идет в юго-западном направлении по южной стороне оврага до точки 28262048.

От точки 28262048 линия границы идет в северо-западном направлении по южной и западной сторонам оврага до точки 28262045.

От точки 28262045 линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне гаражного кооператива до точки 28262043.

От точки 28262043 линия границы идет в юго-восточном направлении по западной стороне гаражного кооператива, затем по восточной стороне садоводческого товарищества "Бытовик" до точки 28262041.

От точки 28262041 линия границы идет в юго-западном направлении по южной стороне садоводческого товарищества "Бытовик" до точки 2826203901.

От точки 2826203901 линия границы идет в северо-западном направлении по южной стороне садоводческого товарищества "Бытовик", затем по территории садоводческого товарищества "Бытовик" до точки 282620202802.

От точки 282620202802 линия границы идет в юго-западном направлении по территории садоводческого товарищества "Бытовик" до точки 2826202028.

От точки 2826202028 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне оврага, затем по древесно-кустарниковой растительности до точки 2826202302.

От точки 2826202302 линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне территории автосервиса до точки 2826202301.

От точки 2826202301 линия границы идет в северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по южной стороне оврага до точки 28262023.

От точки 28262023 линия границы идет в юго-западном направлении по южной стороне оврага, затем по древесно-кустарниковой растительности, пересекает грунтовую дорогу, далее по южной стороне садоводческого товарищества "Аромат" до точки 28262020.

От точки 28262020 линия границы идет в северо-западном направлении по южной стороне садоводческого товарищества "Аромат" до точки 28262019.

От точки 28262019 линия границы в юго-западном направлении пересекает грунтовую дорогу, далее идет по южной стороне садоводческого товарищества "Ветеран", затем по северной стороне промышленной площадки до точки 28262000019.

От точки 28262000019 линия границы идет в северо-западном направлении по северной стороне промышленной площадки до точки 28262000017.

От точки 28262000017 линия границы идет в общем юго-западном направлении по северной стороне промышленной площадки до точки 28262000006.

От точки 28262000006 линия границы идет в юго-восточном направлении по западной стороне промышленной площадки до точки 28262000001.

От точки 28262000001 линия границы в юго-западном направлении пересекает грунтовую дорогу, далее идет по северной стороне автомобильной дороги "Обход г. Воронежа", затем пересекает автомобильную дорогу "Обход г. Воронежа" - Латное до точки стыка 28289077033 границ Семилукского, Девицкого сельских поселений и городского поселения - город Семилуки.

Протяженность границы Семилукского сельского поселения по смежеству с городским поселением - город Семилуки составляет 13850,9 м.

VIII. Линия прохождения границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Девицким сельским поселением

От точки стыка 28289077033 границ Семилукского, Девицкого сельских поселений и городского поселения - город Семилуки линия границы идет в северо-западном направлении по северной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки 28260005.

От точки 28260005 линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки стыка 28260001002 границ Семилукского, Девицкого и Латненского сельских поселений.

Протяженность границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Девицким сельским поселением составляет 1910 м.

IX. Линия прохождения границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Латненским сельским поселением

От точки стыка 28260001002 границ Семилукского, Латненского и Девицкого сельских поселений линия границы идет в северо-западном направлении по восточной стороне лесной полосы до точки 28260001004.

От точки 28260001004 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне садоводческого товарищества "Радуга", затем по территории садоводческого товарищества "Радуга" до точки 28260001018.

От точки 28260001018 линия границы идет в северо-западном направлении по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Обход г. Воронежа" - Латное до точки 28260001022.

От точки 28260001022 линия границы в северо-восточном направлении пересекает автомобильную дорогу "Обход г. Воронежа" - Латное, далее идет по западной стороне садоводческого товарищества "Заря" вдоль грунтовой дороги, затем по северной стороне садоводческого товарищества "Заря" вдоль южной стороны приусадебных земельных участков по улице Свободы села Латное до точки 28260001057.

От точки 28260001057 линия границы идет в северо-западном направлении по границе смежных приусадебных земельных участков села Ендовище и села Латное, затем по древесно-кустарниковой растительности, пересекает реку Ведуга до точки 28260001059.

От точки 28260001059 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Ведуга, затем по реке Ведуга до точки 2811272.

От точки 2811272 линия границы идет в северо-западном направлении по реке Ведуга, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Ведуга, далее по реке Ведуга, снова по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Ведуга, пересекает реку Ведуга, затем по пойме реки Ведуга, далее по южной стороне садоводческого товарищества "Клен", затем по балке Точильная вдоль грунтовой дороги, пересекает грунтовую дорогу от села Ендовище до садоводческого товарищества Клен, далее по балке Точильная, пересекает автомобильную дорогу (от автомобильной дороги Семилуки - Землянск до хутора Точильное), затем по балке Точильная до точки 28250076.

От точки 28250076 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Точильная, затем пересекает плотину пруда до точки 2825007602.

От точки 2825007602 линия границы идет в общем северо-западном направлении по балке Точильная, затем по восточной стороне пруда, далее по балке Точильная, затем по балке Точильная вдоль северной стороны садоводческого товарищества "Факел" до точки стыка 2809328 границ Семилукского, Латненского и Лосевского сельских поселений.

Протяженность границы Семилукского сельского поселения по смежеству с Латненским сельским поселением составляет 10483,2 м.

Общая протяженность границ Семилукского сельского поселения составляет 78241,4 м.

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Границы населенных пунктов с. Семилуки, с. Ендовище установлены. Сведения о границах внесены в ЕГРН.

Для отображения в графических материалах существующие (опорные) границы населенных пунктов определены границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Границы населенных пунктов, входящих в состав Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района, утверждены решением Совета народных депутатов Семилукского сельского поселения от 26.10.2023 № 86.

Общая площадь населенных пунктов в существующих границах составляет 1241,72 га. Указанная площадь взята за основу при расчете технико-экономических показателей Генерального плана.

В рамках настоящего проекта генерального плана проведены работы по корректировке границ с. Ендовище.

  - Историко-градостроительный анализ территории Семилукского сельского поселения

Поселение расположено в восточной части района, на правобережье р. Дон. По территории поселения протекает река Ведуга и река Дон, с руслом которой частично совпадает северо-восточная граница поселения. Площадь поселения – 7440 га. В состав поселения входят два населенных пункта.

В состав Российского государства территория поселения вошла во второй половине XYIв., после основания г. Воронежа и учреждения Воронежского уезда была включена в состав Борщевского стана. Первоначально эти земли использовались как сторожевые для охраны южных границ государства. Известно, что в устье р. Девицы, в начале XYII в. находился казачий сторожевой пункт.

С образованием в 1779г. Воронежского наместничества территория поселения оказалась в составе Воронежского уезда. Такое положение сохранялось до 1928г., когда в соответствии с новым административно-территориальным устройством РСФСР Воронежская губерния была ликвидирована.

Основным населением в первой половине XYIII в. были однодворцы - потомки служилых и вольных казаков, а также служилых людей по прибору - сословия, ликвидированного Петром I. Наряду с русскими, данную территорию заселяли украинцы - черкасы.

С последней четверти XYIII в. получают развитие хлебопашество и животноводство, развивается местная торговля, появляются небольшие перерабатывающие предприятия: маслобойни, крупорушки, спиртозаводы, сахарные заводы и др. На рубеже XIX -ХХвв. возникают промышленные разработки Латненского и Девицкого месторождений огнеупорных глин, образуются керамические мастерские.

На развитие региона негативное влияние оказала  начавшаяся летом 1914г. первая мировая война. Уход в армию трудоспособного населения привел к сокращению сельскохозяйственного производства, упадку местной промышленности и ремесел, породил социальные конфликты, достигшие своего апогея после падения самодержавия.

Развал хозяйства был усугублен революционными событиями 1917г. и начавшейся гражданской войной. В июне 1919г. был образован Воронежский укрепрайон, силами которого некоторое время сдерживалось наступление Добровольческой армии. В укрепрайон была включена юго-восточная часть современного Семилукского района. Казачьи часть К.К.Мамонтова в сентябре - ноябре того же года заняли почти полностью территорию региона, но позднее были вытеснены в результате Воронежско-Касторненской операции Красной Армии.

После окончания военных действий властями были предприняты усилия по налаживанию хозяйственной жизни с помощью организации коллективных хозяйств. Постепенно, с введением нэпа, экономика региона стала возрождаться. Однако последствия гражданской войны оказались весьма тяжелыми. Многие села опустели, хозяйственная жизнь в них замерла.

После образования в 1928г. Воронежского округа Центрально-Черноземной области РСФСР территория современного поселения оказалась в составе Ендовищенского района, который в 1931г. был переименован в Семилукский в связи с возросшим значением поселка Семилуки, возникшего вблизи одноименного полустанка ж. д. линии Воронеж - Курск и в 6 км от одноименного исторического села. В целом до Великой Отечественной войны и после нее на территории современного поселения развивалось преимущественно сельское хозяйство. Пострадал район и от голода 1932-33гг.

Новые испытания выпали на долю семилукцев в годы Великой Отечественной войны. В конце июня армейская группа противника «Вейхс» танковым ударом оккупировала территорию современного Семилукского района. На оккупированной территории были дислоцированы прифронтовые службы противника, в т.ч. в с. Девица  разместилось отделение тайной полевой полиции. В селе был оборудован лагерь для военнопленных. Освобождение района от оккупантов произошло в конце января 1943г. в ходе Воронежско-Касторненской операции Советских войск. На территории поселения  сохранилась братская могила советских воинов, павших при обороне и освобождении родной земли.

Село Семилуки.

Расположено на высоком правом берегу р. Дон в 6 км к северу от г. Семилуки. Впервые упоминается в Дозорной книге 1615г.

Рядом с селом в 1620 г. На правом берегу р. Дон в 12 верстах от г. Воронежа был основан Семилукский Спасо-Преображенский монастырь. Тогда же была возведена деревянная Преображенская церковь. Весной 1697 года часть монастырской территории начала оседать и сползать в р. Дон. Настоятель монастыря писал «и от той земляной порухи учинилось святой церкви и обитель и кельям великое разорение и ограда обвалилась и от провалу та земля оседает в Дон на многих саженях и строения монастырские рушатся. А ныне де вкладчики зачинают строить в том монастыре церковь каменную, а строить в том месте церковь и монастырскую ограду от такой земляной порухи не возможно, а есть де близ того монастыря, где пристало святой церкви быть в обители место и то место будет не порушено и церкви Божией и обители быть прочно». Известно, что в 1701 году каменная Преображенская церковь была выстроена, но на первоначальном ли месте – неизвестно. В 1723 г. в монастыре была выстроена и освящена Пятницкая деревянная церковь.

Этот монастырь был упразднен в 1769г., соборная церковь монастыря обращена в приходскую церковь села Семилуки. Е. Болховитинов в конце XVIII века отмечал, что каменная монастырская церковь «древняя и почти вросшая в землю» стоит и доныне. Ниже монастыря «была в косогоре выкопана под самый монастырь подземная пещера. Но оная ныне уже завалилась, и ничего, кроме ямы, не видно… остался и доныне при церкви изрядный монастырский сад; но время от времени переводится…» Определить точное место этого монастыря в структуре современной застройки села не удалось.

В XVIII – XIX вв. население села было занято в основном сельским хозяйством. Соседство со слободой Ендовище, отделенной от села р. Ведуга, способствовало их совместному развитию. В 1859 г. в Семилуках было 128 дворов, в которых проживало 1128 человек. В 1900г. здесь  было 1096 жителей, 160 дворов, школа, 2 лавки, проводилась ярмарка. В 1910г. в селе насчитывалось 284 двора, действовало 7 промышленных заведений и паровая мельница, а также более 10 лавок.  Кроме того, здесь была церковь и земская школа.

В годы Великой Отечественной войны село сильно пострадало в результате военных действий. На начало 2009г. численность населения села составляла 2357 человек.

Село Ендовище.

Расположено по берегам р. Ведуга. Основано в конце XVI в., упоминается в Дозорной книге 1615 г. Около 1640г. в селе были поселены прибывшие в Россию украинские казаки, в 1702г. часть из них переселена на р. Черная Калитва. Село было населено государственными крестьянами. Уже в 1703г. в селе была открыта школа. В 1779г. построена каменная Покровская церковь.

В 1859г. в селе было 235 дворов, в которых проживало 2705 человек. В 1910г. в селе насчитывалось 2971 житель, 441 двор, 2 общественных здания, 1 земская школа, 1 школа грамоты, 9 мелочных, 2 винные лавки. В 1926г. население составляло 3659 человек. В 1928-1932гг. село было центром Ендовищенского района. На начало 2009г. численность населения села составляла 1868 человек.

На территории Семилукского сельского поселения располагается 5 объектов культурного наследия:

  - 1 объект культурного наследия регионального значения;

  - 4 выявленных объекта культурного наследия (объекты археологического наследия).

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Семилукского сельского поселения, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (по состоянию на 30.08.2021 г.)

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Принято на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Могила семьи Щеголевых, расстрелянных фашистами в 1942 г. за спасение советского летчика | 1942 г. | Р | - 246 | с. Семилуки, ул. Донская, ок д.№ 59 |

Принятые сокращения:

Р — региональная категория охраны памятника

№246 – объект поставлен на охрану Решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 21.04.83г. №246 «О мерах по дальнейшему улучшению памятников охраны и использованию памятников истории и культуры области».

Выявленные объекты археологического наследия

| № | Наименование | Местонахождение | Основание включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поселение у с. Гусевка | с. Гусевка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение у с. Ендовище | с. Ендовище | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Одиночный курган у с. Ендовище | с. Ендовище | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганный могильник 6 у с. Латное | с. Латное | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |

Также на территории поселения (по данным, предоставленным администрацией Семилукского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2022г.) располагаются воинские захоронения:

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Воинское захоронение № 136 | 2012 | с. Семилуки |

  - Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал.

    - Климат

Климат на территории Семилукского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. В климате четко выражены все сезоны года. Зима длится от 4,5 до 5 месяцев. Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 4,6-5,6 °С. Средняя температура в июле изменяется от 19,5°С до 21,7°С. Средняя температура в декабре изменяется от -5 до -8 °С. Минимальные температуры раз в два-три года опускаются до -27°С, -31°С. Абсолютный минимум температуры составляет -42°С. Наиболее высокая зафиксированная температура наблюдается в июле и составляет +43°С. Вероятность таких температур равна 5%.

В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Наименее часты северные и южные ветры – по 8-12%. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,3-5,2 м/сек. Летом ветры более слабые – 2,7-4,2 м/сек. Зимой скорость ветра возрастает до 4,8-6,2 м/сек. Минимум приходится на август, максимум в феврале.

Среднегодовое количество осадков на территории составляет 450-500 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

Территория Семилукского сельского поселения характеризуется полого-холмистым рельефом. Гидрологическая сеть территории Семилукского сельского поселения представлена рекой Дон и её притоком - рекой Ведугой.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2400-2800°.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

    - Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория Семилукского сельского поселения относится к территории возвышенных эрозионных равнин с покровными суглинками, приуроченными к Среднерусской возвышенности. На территории поселения экзогенные геологические процессы представлены двумя типами овражной эрозией и оползневыми процессами. Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. В поселении этот процесс развит широко. Оползневые процессы связаны с обширной развивающейся овражной сетью. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Кроме того, важную роль в развитии оползневых процессов играют атмосферные осадки. Оползневые процессы на территории поселения развиты довольно широко, наиболее крупные оползни проявлены в овраге в северо-западной части.

Вдоль русел рек Ведуга и Дон распространены слабо заболоченные территории.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным единого фонда геологической информации о недрах на территории сельского поселения выявлено месторождение полезных ископаемых и подземных вод.

| № п/п | Наименование полезного ископаемого | Месторождение (участок) | Местоположение | Степень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песчано-гравийный материал (наполнители бетона) | Семилукское | 7-8 км СЗ г. Воронежа и 3-4 км СВ железнодорожной станции Семилуки | Не разрабатывается |
| 2 | Подземные воды | Семилуки-Правобережное | 1 км Сг. Семилуки, правыйберег р. Дон | Месторождение эксплуатируется |
| 3 | Подземные воды | Семилуки-Левобережное | 50 м от левого берега р. Дон напротив г. Семилуки | Месторождение эксплуатируется |

    - Водные ресурсы

Подземные воды

Территория Семилукского сельского поселения относится к Московскому артезианскому бассейну. Пресные подземные воды приурочены к основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды

Гидрологическая сеть территории Семилукского сельского поселения представлена рекой Дон и её притоком - рекой Ведугой.

Характеристика водотоков

| № п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстоянии от устья, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дон | г. Новомосковск (Тульская область) | Азовское море | - | 1870,0 |
| 2 | Ведуга | Касторенский район (Курская область) | р. Дон | 1439,0 | 94,0 |

Питание рек смешанное: зимой – преимущественно подземными водами, весной – талыми, летом и осенью – дождевыми и подземными, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима рек являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях относительно высокой антропогенной нагрузки гидрологические и гидрографические характеристики водных объектов испытывают изменения.

    - Почвенные ресурсы

Основным природным богатством Семилукского сельского поселения по большей части представлены типичными и выщелоченными черноземами.

Изменение количественного и качественного состава почв, а также снижение ее плодородности происходит преимущественно в результате природных и антропогенных факторов, приводящих, в частности, к водной и ветровой эрозия, а также загрязнению почв.

    - Лесосырьевые ресурсы

Семилукское сельское поселение находится в лесостепной зоне и относится к малолесным территориям. Все леса отнесены к группе защитных лесов, которые выполняют преимущественно защитные и социальные функции. Основными лесообразующими породами являются дуб, ясень, осина, и др.

Система особо охраняемых природных территорий

На территории Мазурского сельского поселения располагаются следующие особо охраняемые природные территории:

- государственный комплексный природный заказник областного значения «Семилукский» (Постановление Правительства Воронежской области от 27.01.2014 г. № 61 «Об утверждении положения о государственном комплексном природном заказнике областного значения «Семилукский»);

- государственный комплексный природный заказник областного значения «Землянский» (Постановление Правительства Воронежской области от 10.10.2014 г. № 918 «Об утверждении положения о государственном комплексном природном заказнике областного значения «Землянский»);

- памятник природы областного значения «Озеро Круглое» (Постановление Правительства Воронежской области от 28.06.2018 г. № 572 «О создании памятника природы областного значения «Озеро Круглое» и его охранной зоны);

- памятник природы областного значения «Ендовище» (Постановление Правительства Воронежской области от 25.03.2013 г. № 222 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения»);

- памятник природы областного значения «Чернышова гора» (Постановление Правительства Воронежской области от 11.11.2015 г. № 867 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения»).

    - Ландшафтно-рекреационный потенциал

Естественные ландшафты на реках Семилукского сельского поселения создают предпосылки для развития экологического, познавательного и активного оздоровительного туризма.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основным являются климатические.

Фактором, способствующим развитию рекреации, является наличие водоемов, пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселение являются следующие:

- овражно-балочного рельефа;

- наличие гнуса в весенне-летний период на водоемах;

- процесс заболачивания пойменных территорий.

  - Население и демография сельского поселения.

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

При разработке данного раздела учтены материалы Паспортов Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района за 2016-2021 г.г.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Семилукского сельского поселения, общая численность населения по состоянию на 01.01.2022г. составляет 4838 человека, в том числе по населенным пунктам:

- с. Семилуки –  2627 чел.,

- с. Ендовище – 2211 чел.

Динамика численности населения Семилукского сельского поселения

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Численность постоянного населения, всего, чел. | 4698 | 4691 | 4691 | 4685 | 4779 | 4838 |
| Число родившихся - всего, чел. | 37 | 23 | 23 | 26 | 37 | 28 |
| Число умерших - всего, чел. | 78 | 71 | 71 | 93 | 91 | 117 |
| Естественный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -41 | -48 | -48 | -67 | -54 | -89 |
| Миграция: |  |  |  |  |  |  |
| Число прибывших - всего, чел. | 393 | 159 | 159 | 203 | 118 | 243 |
| Число выбывших - всего, чел. | 154 | 118 | 118 | 154 | 116 | 95 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | +239 | +41 | +41 | +49 | +72 | +148 |
| Общий прирост (убыль) населения (+, -), чел. | +191 | -7 | -7 | -18 | +18 | +59 |

Для динамики численности населения последних лет (2016-2021 г.г.) Семилукского сельского поселения характерны положительные показатели. За анализируемый период численность постоянного населения увеличилась на 2,9%.

Коэффициент рождаемости колеблется в пределах 4,9-7,9‰, а коэффициент смертности – 15,2-24,1‰. Таким образом, показатели смертности в Семилукинском сельском поселении превышают показатели рождаемости.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

Коэффициент миграционного прироста населения имеет положительные показатели и колеблется в пределах 8,7-30,6 ‰.

Таким образом, как для естественного, так и для механического прироста населения характерны положительные показатели.

Динамика возрастной структуры населения

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел./% | 632/13,5 | 693/14,8 | 693/14,8 | 648/13,8 | 682/14,3 | 713/14,7 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел./% | 2751/58,6 | 2476/52,8 | 2476/52,8 | 2562/54,7 | 2611/54,6 | 2660/55,0 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел.% | 1315/27,9 | 1522/32,4 | 1522/32,4 | 1475/31,5 | 1486/31,1 | 1465/30,3 |
| Итого (чел./%): | 4698/ 100,0 | 4691/ 100,0 | 4691/ 1000,0 | 4685/ 1000,0 | 4779/ 1000,0 | 4838/ 1000,0 |

Доля детей в общей возрастной структуре на 01.01.2022 год составила 14,7%.

Высока доля населения в возрасте старше трудоспособного – 30,3%.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу, при которой доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю моложе трудоспособного возраста населения.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 55,0%.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Занятость трудоспособного населения по видам экономической деятельности

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | На 01.01.2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность работников – всего, чел. | чел. | 1431 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | на предприятиях (организациях) населенного пункта, | -//- | 628 |
|  |  | -//- |  |
|  | сельское хозяйство | -//- | 735 |
|  | обрабатывающее производство | -//- | 474 |
|  | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | -//- | 6 |
|  | образование | -//- | 47 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | -//- | 4 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  | 22 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  | 77 |
|  | строительство |  | 7 |
|  | транспорт и связь |  | 43 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  | 6 |
|  | гостиницы и рестораны |  | 5 |
|  | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |  | 2 |
|  | финансовая деятельность |  | 3 |

Наименьший удельный вес всех занятых в экономике поселения на 01.01.2022г. составляют занятые в сфере здравоохранение и предоставление социальных услуг – 0,4 % от общей численности работников, занятых на предприятиях поселения.

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 2562 | 2611 | 2660 |
| 2 | Число занятых в отраслях экономики пенсионеров и подростков | -//- | - | - | - |
| 3 | Трудовые ресурсы | чел. | 1432 | 1431 | 1431 |
| 4 | Количество работающих в отраслях экономики | -//- |  |  |  |
| 5 | Общая численность безработных | чел. | 220 | 244 | 244 |
| 6 | Безработные, зарегистрированные в службе занятости | чел. | 9 | 70 | 22 |

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер.

  - Экономическая база и анализ бюджета.

Эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Рассматривая экономический потенциал сельского поселения, следует отметить его аграрную и рекреационную направленность. Основа сельского хозяйства – выращивание зерновых культур, развитию которого способствуют благоприятные агроклиматические условия и высокое плодородие почв, и животноводство.

На территории Семилукского сельского поселения действует 1837 ед. ЛПХ. Их поголовье скота включает: КРС – 44 гол., свиньи – 119 гол., овцы и козы – 55 гол., птицы – 3100 гол.; а также посевные площади сельскохозяйственных культур в размере 205 га.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Семилукского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации, предприятий | Адрес, телефон | Вид (сфера) деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Масловское» | Семилукское сельское поселение в границах СХА (колхоз) Семилукский, левый берег р. Дон, южнее автодороги «Обход г. Воронеж», уч.1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8 |
| 2 | ООО «Авангард-Агро Воронеж | Острогоржский район, п. Элеваторный, ул. Рабочая,д.1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 12 |
| 4 | ООО «Семилукский лесопитомник» | С. Ендовище, ул. Лесопитомник, 21 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8 |
| 5 | ООО «Ава-трейд» | Территория 8300017, уч. 1276 | Обрабатывающее производство | 366 |
| 6 | ООО «Завод Агромаш» | С. Семилуки, ул. Зеленая, 1а | Обрабатывающее производство | 104 |
| 7 | ССПК «Чаша» | С. Семилуки, ул. Ленина, д. 1, пом 20 | Производство и распределение электроэекргетики, газа и воды | 3 |
| 8 | ООО «Дизель» | С. Семилуки, ул. Расторгуева, 2 | Транспорт, связь | 10 |
| 9 | ООО «Логика» | Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, ул. Транспортная, д. 6Б, офис 1 | Транспорт, связь | 2 |

Анализ бюджета поселения

Одной из основных задач экономического  развития поселения является выполнение доходной части бюджета, без которой невозможно развитие территории муниципального образования.

Бюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерен. | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности) - всего | тыс.руб. | 20716,8 | 47727,6 |
| 1.1 | Налог на доходы физических лиц | тыс.руб. | 752,5 | 937,6 |
| 1.2 | Налоги на совокупный доход | тыс.руб. | 195,8 | 342,1 |
| 1.3 | Налоги на имущество | тыс.руб. | 10127,9 | 8456,7 |
|  | - налог на имущество организаций | тыс.руб. | 1938,8 | 2138,0 |
|  | - земельный налог | тыс.руб. | 8189,1 | 6318,7 |
| 1.4 | Государственная пошлина | тыс.руб. | - | - |
| 1.5 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс.руб. | 265,64 | 261,1 |
| 1.6 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс.руб. | 50,5 | 800,6 |
| 1.7 | Прочие неналоговые доходы | тыс.руб. | 140,1 | 141,5 |
| 1.8 | Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 9176,3 | 36787,7 |
|  | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | 8923,3 | 36672,7 |
|  | - Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тыс.руб. | 1371 | 1084 |
|  | - Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тыс.руб. | 220,1 | 226,5 |
|  | - Иные межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 7352,3 | 35362,2 |
|  | Из общей величины доходов - собственные доходы | тыс.руб. | 77 | - |
| 2 | Расходы местного бюджета - всего | тыс.руб. | 17442,1 | 47433,7 |
|  | - Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 4499,1 | 29650,4 |
|  | - Национальная оборона | тыс.руб | 220,1 | 226,5 |
|  | - Национальная экономика | тыс.руб. | 7259 | 9116,2 |
|  | - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | - | - |
|  | - Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 2659 | 5196,2 |
|  | - Культура, кинематография и средства массовой информации | тыс.руб. | 2736,7 | 3244,4 |
|  | - Социальная политика | тыс.руб. | 68,2 | 72,5 |
| 3 | Профицит (+), дефицит (-) | тыс.руб. | 3274,3 | 1327,7 |

Собственные доходы бюджета Семилукского сельского поселения составляют 3,1% его доходной части. Эти данные говорят о высокой дотационности бюджета. Большую часть собственных доходов местного бюджета составляет земельный налог – 17,7% в 2021г.

Стоит указать, что регулирование процесса формирования доходов с помощью межбюджетных трансфертов приводит к снижению бюджетной активности органов власти. Увеличение стабильности и предсказуемости доходов местных бюджетов зависит от повышения уровня финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления, за счет собственных доходов.

На сегодняшний день главным источником привлечения доходов в бюджет остаются поступления от местных налогов и сборов. Для повышения самостоятельности и расширения возможностей развития сельского поселения необходим поиск внутренних ресурсов, сосредоточенных в области налоговых и неналоговых доходов бюджета.

В связи с этим необходимо: повышать социально-экономическое развитие территории; осуществлять контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

По результатам анализа, проведенного в пункте 1.6, выявлено следующее:

- необходимы увеличение и оптимизация предприятий по переработке производимой сельскохозяйственной продукции;

- не созданы благоприятные условия для развития предприятий малого бизнеса;

- значительной проблемой является высокая дотационность бюджета Семилукского сельского поселения.

  - Земельный фонд сельского поселения и категории земель.

Структура земельного фонда Семилукского сельского поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения (порядка 66% от общей площади земель в границах поселения).

Структура земель различных категорий в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2024 года:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского (городского) поселения - всего | тыс. га | 7,440 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов – всего | тыс. га | 1,271 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения - всего | тыс. га | 5,175 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны - всего | тыс. га | 0,125 |
| 5 | Земли рекреации | тыс. га | - |
| 6 | Земли лесного фонда | тыс. га | 0,882 |
| 7 | Земли водного фонда | тыс. га | 0,201 |
| 8 | Земли запаса | тыс. га | - |

Как видно из приведенных данных, общая площадь в границах муниципального образования (7,44 тыс. га) соответствует сведениям ЕГРН (7,44 тыс.га).

В рамках настоящего Генерального плана проведены землеустроительные работы по установлению границ населенных пунктов поселения. Также произведен подсчет площадей земель по категориям картографическим методом с использованием геоинформационной системы ПАНОРАМА с учетом сведений о границах населенных пунктов и земельных участках, содержащихся в ЕГРН.

Сведения о распределении земель по категориям

на территории Семилукского сельского поселения в соответствии с ЕГРН

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского (городского) поселения - всего | тыс. га | 7,440 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов – всего | тыс. га | 1,24172 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения - всего | тыс. га | 5,21 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны - всего | тыс. га | 0,12516 |
| 5 | Земли рекреации | тыс. га | 0,02688 |
| 6 | Земли лесного фонда | тыс. га | 0,84150 |
| 7 | Земли водного фонда | тыс. га | - |
| 8 | Земли запаса | тыс. га | - |

Во избежание разночтений после утверждения Генерального плана и осуществления мероприятий по установлению границ населенных пунктов МО требуется проведение мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Семилукского сельского поселения с внесением соответствующих изменений в учётную документацию.

    - Земли населенных пунктов

В соответствии с п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 ЗК РФ: «Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 ГрК РФ, обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. Органы местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения ЕГРН, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.

Границы населенных пунктов с. Семилуки, с. Ендовище установлены. Сведения о границах внесены в ЕГРН.

Для отображения в графических материалах существующие (опорные) границы населенных пунктов определены границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Границы населенных пунктов, входящих в состав Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района, утверждены решением Совета народных депутатов Семилукского сельского поселения от 26.10.2023 № 86.

Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Семилукского сельского поселения составляет 1241,72 га, в том числе:

- с. Семилуки — 499,22 га;

- с. Ендовище — 742,505 га.

Выводы:

Требуются мероприятия по приведению в соответствие учётной документации после утверждения генерального плана и внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.

    - Земли сельскохозяйственного назначения

В соответствии с п. 1 ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры), объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в случаях, предусмотренных федеральными законами, нестационарными торговыми объектами, а также жилыми домами, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности, либо на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства для собственных нужд.

В соответствии со ст. 79 ЗК РФ сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.

В соответствии со ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).

В соответствии с данными паспорта Семилукского сельского поселения общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах сельского поселения составляет 5175 га, в том числе: пашни — 3528 га, сенокосы – 5 га, пастбища — 536 га и многолетние насаждения – 338 га.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель сельскохозяйственного назначения составляет 5210 га.

    - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 1 ст. 87 ЗК  РФ «землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения)».

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Согласно п. 3 ст. 87 ЗК РФ в состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться зоны с особыми условиями использования земель.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель промышленности и иного специального назначения на территории Семилукского сельского поселения составляет 125 га. В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, этот показатель составляет 125,16 га.

В графических материалах Генерального плана земли промышленности и иного специального назначения отображены в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

Для расчетов технико-экономических показателей генерального плана будет применяться показатель в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

    - Земли особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии с п. 1. ст. 94 ЗК РФ «К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим».

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

  - особо охраняемых природных территорий;

  - природоохранного назначения;

  - рекреационного назначения;

  - историко-культурного назначения;

  - особо ценные земли.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральным законодательством в сфере особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории Семилукского сельского поселения земли особо охраняемых территорий и объектов  отсутствуют, тогда как в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, на территории поселения площадь земель особо охраняемых территорий и объектов составляет 26,88 га.

Для расчетов технико-экономических показателей генерального плана будет применяться показатель в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

    - Земли лесного фонда

В соответствии с п. 1. ст. 101 ЗК РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается Земельным кодексом и лесным законодательством.

В соответствии со ст. 6.1. Лесного кодекса РФ к лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие).

К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие).

Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств. Лесной фонд в границах Семилукского сельского поселения представлен лесонасаждениями Подгоренского участкового лесничества Семилукского лесничества Воронежской области.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель лесного фонда на территории Семилукского сельского поселения составляет 889 га.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель лесного фонда составляет 841,50 га.

В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства  от 23.03.2022 № 234 «Об установлении границ Семилукского лесничества в Воронежской области» показатель площади земель лесного фонда на территории Семилукского сельского поселения составляет 1257,34 га.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель Семилукского лесничества составляет 882,25 га.

Для расчетов технико-экономических показателей генерального плана будет применяться показатель площади земель Семилукского лесничества в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

    - Земли водного фонда

В соответствии со ст. 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и водным законодательством.

Согласно ст. 1 Водного кодекса РФ водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации; водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель водного фонда на территории Семилукского сельского поселения составляет 201 га.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, земли водного фонда на территории поселения отсутствуют.

    - Земли запаса

В соответствии со ст. 103 ЗК РФ к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования земли запаса на территории Семилукского сельского поселения отсутствуют.

  - Функциональное зонирование территории Семилукского сельского поселения.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Семилукского сельского поселения является одним из базовых инструментов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно - градостроительную направленность использования территорий МО. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон. Параметры функциональных зон проектом установлены на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в населенных пунктах Семилукского сельского поселения.

Функциональные зоны в границах населенных пунктов Семилукского сельского поселения определяются по фактическому использованию.

К функциональным зонам могут быть отнесены:

- общественно-деловые зоны,

- жилые зоны,

- рекреационные зоны,

- производственные и коммунальные зоны,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны военных и режимных объектов,

- пригородные и иные функциональные зоны.

На территории населенных пунктов поселения определены следующие функциональные зоны:

| № п/п | Наименование функциональной зоны на карте | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| село Семилуки |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 441,73 |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,53 |
|  | Общественно-деловые зоны | 6,88 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 24,02 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 17,66 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,32 |
|  | Производственные зоны | 14,78 |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,20 |
|  | Зоны кладбищ | 2,75 |
| ИТОГО |  | 508,86 |
| село Ендовище |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 536,54 |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 2,01 |
|  | Общественно-деловые зоны | 1,16 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 8,44 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 2,58 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 177,59 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 2,34 |
|  | Производственные зоны | 1,21 |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,99 |
|  | Зоны кладбищ | 4,79 |
|  | Естественные природно-ландшафтные зоны общего пользования | 15,26 |
|  | Водные объекты | 9,98 |
| ИТОГО |  | 762,88 |
|  |  | 1271,74 |

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки жилыми зданиями с целью создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Жилые зоны дифференцируются по типам, этажности и плотности застройки. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с местными особенностями, в том числе социально-демографическими, климатическими, бытовыми, а также с действующими архитектурно-градостроительными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к жилой среде, с учетом возможности развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения (МГН).

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки).

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки перечисленными и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки, при условии соблюдения технических регламентов и иных нормативных требований.

Производственные зоны

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предусмотренными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки.

В населенных пунктах могут устанавливаться:

- производственные зоны;

- коммунально-складские зоны;

- производственные зоны сельскохозяйственных предприятий.

Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий:

- объекты по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»;

- объекты, сооружения, связанные с разведением сельскохозяйственных животных и птицы, производством кормов;

- объекты, связанные с производством продукции животноводства, разведением племенных животных, производством и использованием племенной продукции (материала), зданий, сооружений, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

- объекты, связанные с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих, здания, сооружения, используемые для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

В отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых производственных и коммунально-складских объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами таких объектов химического, физического, биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Зоны инженерной инфраструктуры

В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

- объекты водоснабжения;

- объекты водоотведения;

- объекты теплоснабжения;

- объекты газоснабжения;

- объекты электроснабжения;

- объекты связи;

- объекты инженерной инфраструктуры иных видов.

Зоны транспортной инфраструктуры

В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

- объекты автомобильного транспорта;

- объекты железнодорожного транспорта;

- объекты воздушного транспорта;

- объекты водного транспорта;

- объекты трубопроводного транспорта;

- объекты транспортной инфраструктуры иных видов;

- улично-дорожная сеть;

- стоянки и парковки автотранспорта;

- объекты по обслуживанию автотранспорта;

- АЗС и АГЗС.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждениями (сады, виноградники и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, растениеводства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

Зоны рекреационного назначения

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

В состав рекреационных зон включается зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

Зона озелененных территорий общего пользования, сформированная в границах жилой застройки населенных пунктов, предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, скверы, бульвары, спортивные сооружения  (озелененные территории общего пользования).

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других зон.

Зоны кладбищ предназначены для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, размещение соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Водные объекты реки, ручьи, пруды, озера и пр. поверхностные водные объекты.

  - Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории.

При разработке Генерального плана поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории, к которым относятся зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

В соответствии со ст. 104 Земельного кодекса Российской федерации (ЗК РФ):

1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия, геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

2. В целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий;

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом».

В соответствии с п. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий подлежат отображению в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт.

Так же положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Виды зон с особыми условиями использования территории приведены в перечне, указанном в ст. 105 ЗК РФ.

ЗОУИТ на территории Семилукского сельского поселения

| № п/п | Наименование ЗОУИТ | Наличие на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | - |
|  | Защитная зона объекта культурного наследия | + |
|  | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | + |
|  | Охранная зона железных дорог | - |
|  | Придорожные полосы автомобильных дорог | - |
|  | Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | + |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | + |
|  | Приаэродромная территория | + |
|  | Зона охраняемого объекта | - |
|  | Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | - |
|  | Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | + |
|  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | - |
|  | Водоохранная зона | + |
|  | Прибрежная защитная полоса | + |
|  | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | - |
|  | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | + |
|  | Зоны затопления и подтопления | + |
|  | Санитарно-защитная зона | + |
|  | Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | - |
|  | Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети | + |
|  | Зона наблюдения | - |
|  | Зона безопасности с особым правовым режимом | - |
|  | Рыбоохранная заповедная зона озера Байкал | - |
|  | Рыбохозяйственная заповедная зона | - |
|  | Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | + |
|  | Охранная зона гидроэнергетического объекта | - |
|  | Охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена | - |
|  | Охранная зона тепловых сетей | - |

    - Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач государства (абз. 4 преамбулы к Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия)). Для выполнения этих задач законодательством предусмотрен комплекс мер, направленных на выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (п. 1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, граница защитной зоны устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы. Для всех объектов культурного наследия на территории городского поселения, в отношении которых не установлены границы территории и зоны охраны требуется их разработка и утверждение согласно положениям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

Для объектов культурного наследия, выявленных на территории поселения, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения или отказа во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в дальнейшем – разработка и утверждение проектов границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны, регистраций обременений в Управлении Реестра по Воронежской области.

На территории Семилукского сельского поселения располагается 5 объектов культурного наследия:

  - 1 объект культурного наследия регионального значения;

  - 4 выявленных объекта культурного наследия (объекты археологического наследия).

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Сведения о границах территории объекта культурного наследия | Сведения о границах защитной зоны объекта культурного наследия | Сведения о границах зоны охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
|  | Могила семьи Щеголевых, расстрелянных фашистами в 1942 г. за спасение советского летчика | Не установлена | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 19.11.2019 № 71-01-07/298 «Об утверждении графического описания местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не установлена |
| Выявленные объекты археологии |  |  |  |  |
|  | Поселение у с. Гусевка | Не установлена | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Поселение у с. Ендовище | Не установлена | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Одиночный курган у с. Ендовище | Не установлена | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Курганный могильник 6 у с. Латное | Не установлена | Не устанавливается* | Не устанавливается** |

* в соответствии с п. 2 ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

** в соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Установленные границы защитных зон ОКН отображены в графических материалах генерального плана в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

    - Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта воинских захоронений.

Согласно ст. 6 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления.

На территории поселения располагаются  воинские захоронения:

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Воинское захоронение № 136 | 2012 | с. Семилуки |

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.

    - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно п.10 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

На территории Семилукского сельского поселения располагаются особо охраняемые природные территории:

| № п/п | Наименование ООПТ | Сведения о границах территории ООПТ | Сведения о границах охранной зоны ООПТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственный комплексный природный заказник областного значения «Землянский» | Установлена постановлением правительства Воронежской области от 10.10.2014 № 918 «Об утверждении Положения о государственном комплексном природном заказнике областного значения «Землянский» | Не установлена |
|  | Государственный комплексный природный заказник областного значения «Семилукский» | Установлена постановлением правительства Воронежской области от 27.01.2014 № 61 «Об утверждении Положения о государственном комплексном природном заказнике областного значения «Семилукский» | Не установлена |
|  | Памятник природы областного значения «Чернышова гора» | Установлена постановлением правительства Воронежской области от 11.11.2015 № 867 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения» | Не установлена |
|  | Памятник природы областного значения «Ендовище» | Установлена постановлением правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 222 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения» | Указ губернатора Воронежской области от 30.08.2022 № 146-у «Об установлении охранных зон отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения» |
|  | Памятник природы областного значения «Озеро Круглое» | Установлена постановлением правительства Воронежской области от 28.06.2018 № 572 «О создании памятника природы областного значения «Озеро Круглое» и его охранной зоны» | Установлена постановлением правительства Воронежской области от 28.06.2018 № 572 «О создании памятника природы областного значения «Озеро Круглое» и его охранной зоны» |

Сведения о границах особо охраняемых природных территориях  внесены в ЕГРН и отображены в графических материалах генерального плана.

    - Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- приаэродромные территории.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги, либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м – для автомобильных дорог I  и  II категорий;

2) 50 м – для автомобильных дорог III  и  IV категорий;

3) 25 м – для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

По территории Семилукского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения (перечень приведен в п. 1.10.2. тома II).

Охранная зона объектов газоснабжения и магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации – собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Ширина охранных зон газопроводов принята в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

По территории Семилукского сельского поселения проходят газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Охранные зоны газопроводов и иных трубопроводов

| №п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковый газопровод высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 2 | Внутрипоселковый газопровод среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси |  |
| 3 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси |  |

Сведения о границах охранных зон объектов газоснабжения, расположенных на территории Семилукского сельского поселения, не внесены в ЕГРН.

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

При разработке Генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СниП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (далее по тексту СП 36.13330.2012) и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы».

Порядок охраны магистральных газопроводов установлен «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством российской федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов российской федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».

Магистральный газопровод может включать следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;

б) компрессорные станции;

в) газоизмерительные станции;

г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;

д) станции охлаждения газа;

е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа.

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

По территории Семилукского сельского поселения проходят магистральные газопроводы и газопровод-отвод.

Сведения о границах охранных зон магистральных газопроводов и газопроводов-отводов внесены в ЕГРН и ширина установлена размером 25 м от оси трубопроводов в каждую сторону.

В графических материалах генерального плана охранные зоны отображены в соответствии со сведениями ЕГРН.

В соответствии с таблицей 4 СП 36.13330.2012, зона минимальных расстояний от оси магистральных газопроводов и газопроводов-отводов до промышленных предприятий, зданий и сооружений составляет от 100 до 350 м в каждую сторону.

В графических материалах указанные зоны минимальных расстоянии от оси магистральных газопроводов до промышленных предприятий, зданий и сооружений отображены в соответствии с СП 36.13330.2012, зоны минимальных расстоянии от оси газопровода-отвода до промышленных предприятий, зданий и сооружений отображены в соответствии со сведениями ЕГРН.

В пределах зоны минимальных расстояний не допускается размещение:

- городов и других населенных пунктов;

- коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия;

- тепличные комбинаты и хозяйства;

- птицефабрики;

- молокозаводы;

- карьеры разработки полезных ископаемых;

- гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20;

- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.);

- жилые здания 3-этажные и выше;

- железнодорожные станции;

- аэропорты;

- морские и речные порты и пристани;

- гидроэлектростанции;

- гидротехнические сооружения морского и речного транспорта;

- очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);

- склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3;

- автозаправочные станции;

- мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций.

В зоне минимально – допустимых расстояний любое строительство, включая ограждение земельных участков, без письменного согласия с эксплуатирующей организацией категорически запрещено».

Охранные зоны и зоны минимальных расстояний до промышленных предприятий, зданий и сооружений газопроводов и иных трубопроводов

| № п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МГ СКЦ: Краснодарский край-Серпухов I, Ду=720 мм | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер 36:00-6.552) | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. |
|  |  | Минимально – допустимое расстояние до промышленных предприятий, зданий и сооружений 200 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |
|  | МГ СКЦ: Краснодарский край-Серпухов II, Ду=1020 мм | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер 36:00-6.555) | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. |
|  |  | Минимально – допустимое расстояние до промышленных предприятий, зданий и сооружений 300 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |
|  | МГ СКЦ: Елец-Новопсков-Северо Ставропольское ПХГ (776-676) км, Ду=1200 мм* | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер 36:00-6.556) | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. |
|  |  | Минимально – допустимое расстояние до промышленных предприятий, зданий и сооружений 300 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |
|  | МГ СКЦ: Острогожск - Белоусово, Ду=1020 мм | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер 36:00-6.553) | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. |
|  |  | Минимально – допустимое расстояние до промышленных предприятий, зданий и сооружений 300 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |
|  | Газопровод-отвод «Ямное-Айдарово» Д= 426 мм | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер 36:00-6.569) | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. |
|  |  | Минимально – допустимое расстояние до промышленных предприятий, зданий и сооружений 150 м Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер 36:00-6.671) | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |

В охранной зоне любые работы (кроме сельскохозяйственных) без получения специального письменного разрешения в эксплуатирующей организации категорически запрещены.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1033 (ред. от 15.01.2019) «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), под объектами по производству электрической энергии понимаются энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (далее – объекты).

На территории Семилукского сельского поселения отсутствуют объекты по производству электрической энергии, но имеются объекты электросетевого хозяйства.

В соответствии с приложением к «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Примечание. Требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

На территории Семилукского сельского поселения имеются ЛЭП 10кВ, ЛЭП 35кВ, ЛЭП 110кВ

Сведения о границах охранных зон и ограничениях в пределах таких зон от объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН и соответствующим образом отображены в графических материалах генерального плана.

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Приаэродромные территории

Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, установлено, что приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории;

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом в Воздушный кодекс, в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду, актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти устанавливается приаэродромная территория.

На приаэродромной территории могут выделяться семь подзон, в которых решением федерального органа исполнительной власти устанавливаются ограничения использования земельных участков и осуществления экономической и иной деятельности. Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной территории подзон утверждаются Правительством Российской Федерации.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации.

Семилукское сельское поселение попадает в приаэродромную территорию от аэродромов Воронеж (Чертовицкое) (международный аэропорт имени Петра I), утвержденную приказом Министерства транспорта Российской Федерации №113-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Воронеж (Чертовицкое)», и Воронеж (Придача), утвержденную решением департамента авиационной промышленности Минпромторга России от 29.06.2018 «Об установлении приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации «Воронеж (Придача)»:

- Подзона№3: Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

- Подзона№4: Четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

- Подзона№5: Пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

- Подзона№6: Шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

    - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской федерации (ВК РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 метров для обратного или нулевого уклона;

- 40 метров для уклона до трех градусов;

- 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Гидрологическая сеть территории Семилукского сельского поселения представлена рекой Дон и её притоком - рекой Ведуга.

Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон, установленных на территории поселения, представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина водотока, км | Береговая полоса | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дон | 1870 | 20 | 50* (36:00-6.680) | 200** (36:00-6.677) |
| р. Ведуга | 94 | 20 | 200* (36:00-6.656) | 200** (36:00-6.655) |

* Прибрежная защитная полоса установлена. Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер)

** Водоохранная зона установлена. Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер)

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, утвержденным Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14 (далее по тексту - СП 31.13330.2021).

Водопроводные сооружения должны ограждаться.

Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен – ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021) и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021).

К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне населенных пунктов и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Семилукского сельского поселения, на территории поселения имеется 9 артезианских скважин для хозяйственного питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны от указанных объектов на момент разработки генерального плана не установлены, и сведения об их границах не внесены в ЕГРН. В связи с этим, в графических материалах генерального плана отображены проектные (расчетные) границы 1-го пояса ЗСО на расстоянии не менее 50 м.

    - Зоны затопления и подтопления

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ с целью предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты, строительства сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным и гражданским законодательством и Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «Положение о зонах затопления, подтопления», которое устанавливает порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, запрещаются размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.

Приложение к Постановлению Правительства РФ № 360 содержит описание территорий, в отношении которых определяются зоны затоплений и подтоплений.

Так, зоны затоплений устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к:

- незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

- устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений однопроцентной расчётной обеспеченности;

- естественным водоёмам, затапливаемым при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

- водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих подпорному уровню воды водохранилища при пропуске паводка однопроцентной обеспеченности;

- зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемым при пропуске гидроузлами паводков однопроцентной расчётной обеспеченности;

- к участкам водотоков, затапливаемых в результате заторных явлений однопроцентной расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше. Границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 метров от них для рек, ручьев, озер, водохранилищ.

В соответствии с п. 16 ст. 1 ВК РФ затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного воздействия вод на определённые территории и объекты. Исходя из положений ст. 67.1 ВК РФ, установление зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы в настоящее время (до утверждения положения о данном виде ЗОУИТ) определяются на основании Постановления Правительства РФ № 360.

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ № 360 зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются, прекращают свое существование решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений исполнительного органа субъекта Российской Федерации об установлении границ зон затопления и при необходимости границ зон подтопления или о прекращении существования зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек границ таких зон в системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

Форма графического описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Решение об установлении, изменении или прекращении существования зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) в течение 30 календарных дней со дня получения предложений.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 360 зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

- территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

- территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3–0,7 до 1,2–2 м от поверхности;

- территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

Правовой режим зон затопления, подтопления:

Согласно п. 3 ст. 67.1 ВК РФ в границах зон затопления, подтопления запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита (п. 4 ст. 67.1 ВК РФ).

Приказом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Донского бассейнового управления от 25.01.2021 № 18 утверждены установленные границы зон затопления территории Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. Дон и р. Ведуга, на основании предложения Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Сведения о границах зон затопления и подтопления внесены в ЕГРН.

Площадь зоны с особыми условиями использования территории:

| Процент обеспеченности | Площадь зоны затопления территории Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. Дон и р. Ведуга |
| --- | --- |
| 1% | 19510834 кв. м |

Определение характерных точек границы зоны с особыми условиями использования территории зоны затопления Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. Дон и р. Ведуга 1% обеспеченности производилось картометрическим методом на основании предоставленных департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области данных инженерно-гидрологических изысканий для определения зон затопления на территории Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области, выполненных в 2020 г. АО компания «Стройинвестиция», г. Воронеж. По данным инженерно-гидрологических изысканий максимальный уровень весеннего паводка на территории Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. Дон и р. Ведуга составляет:

| Высшие уровни воды р. Дон и р. Ведуга в расчётных створах на территории Семилукского сельского поселения, м БС |  |
| --- | --- |
| Местоположение расчётного створа на р. Дон и р. Ведуга | 1% обеспеченности |
| р. Дон у северной гра-ницы Семилукского сельского поселения прилегающей к реке Дон | 98,85 |
| р. Дон в створе водпоста р.Дон - «232 км», у ж.д. моств в г. Семилуки | 97,48 |
| р. Ведуга у западной границы Семилукского сельского поселения прилегающей к реке | 107,60 |
| р. Ведуга – с. Ендовище | 103,30 |
| р. Дон у с. Семилуки | 98,26 |

    - Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

В соответствии с п. 5 Правил в СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п 70 и п 71 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к источникам воздействия на среду обитания человека относятся объекты, создающие с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на границах санитарно-защитной и жилой зоны, а также на территориях и объектах, выделенных в документах градостроительного зонирования для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека и создающих химическое, физическое, биологическое воздействие, превышающие 0,1 ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов), границе полосы отвода для автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также границе объектов недвижимости или участков недр, предоставляемых в пользование, в случаях, когда законодательством Российской Федерации размещение объекта допускается без оформления прав на земельные участки и установления сервитута, а также объекта, архитектурно-строительное проектирование которого допускается в границах, не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка (далее - граница объекта), осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на указанных территориях и объектах.

Согласно п. 25 Правил СЗЗ и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

По данным ЕГРН, от границ промышленных площадок большинства предприятий,  осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Семилукского сельского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

На участке с кадастровым номером 36:28:8300021:522, площадью 13 370 кв.м планируется размещение цеха по переработке рыбы, ракообразных, моллюсков. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», раздел 7.1.8 «Малые предприятия и цеха малой мощности по переработке рыбы до 10 т/сутки», относится к V классу опасности с ориентировочной СЗЗ 50 м.

Для рассматриваемой промышленной площадки ООО «МОРДЕЛИКАТЕС», был разработан проект санитарно-защитной зоны. Проектом предлагается СЗЗ, совпадающая с границами земельного участка, на котором планируется осуществление хозяйственной деятельности предприятия. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека был выданы экспертное заключение от 23.04.2021 №255 «О соответствии (несоответствии) санитарному законодательству проекта санитарно-защитной зоны для проектируемого к строительству цеха по переработке рыбы, ракообразных, моллюсков расположенного по адресу: Воронежская область, Семилукский р-н, восточная часть кадастрового квартала 36:28:8300021, участок № 1 ОКВЭД 10.20» и Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.06.2021 № 36.ВЦ.21.000.Т.015835.06.21 (Приложение 7.1).

На участке с кадастровым номером 36:28:6700010:253 планируется размещение комплекса по обслуживанию автомобильного транспорта ООО «ВТОРМЕТАЛЛ».

Для рассматриваемой промышленной площадки» был разработан проект санитарно-защитной зоны.

На основании санитарно-эпидемиологического заключения (Приложение 7.2), установление санитарно-защитной зоны для проектируемой промплощадки ООО «ВТОРМЕТАЛЛ» (комплекс по обслуживанию автомобильного транспорта) расположенной по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Ендовище, ул. Мурманская, не требуется.

На земельных участках с кадастровыми номерами 36:28:6600039:4, 36:28:6600030:26, 36:28:6600030:29, 36:28:6700019:55 расположены склады непродовольственных товаров, принадлежащих ИП Першину В.Н.

Для рассматриваемой промышленной площадки был разработан проект санитарно-защитной зоны.

На основании санитарно-эпидемиологического заключения (Приложение 7.3), размер санитарно-защитной зоны, предлагаемой к установлению, принят по контуру объекта.

По данным ЕГРН, от границ большинства промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Семилукского сельского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии с п. 13 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории поселения, оказывающих негативное воздействие

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер участка | Местоположение (адрес) | Вид деятельности | Сведения о СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Ромакс» | 36:28:8300017:307, 36:28:8300017:1439 | с. Ендовище, ул. Калинина, 70 | Производство с/х оборудования для хранения и транспортировки | 1 |
|  | ООО «АВА-трейд» | 36:28:8300017:1276 | с. Ендовище, ул. Калинина, 1А | Производство алюминия | 3 |
|  | ООО «Завод Воронеж Агромаш» | 36:28:6600013:3 | с. Семилуки, ул. Зеленая, 1А | Производство и капитальный ремонт с/х техники | 3 |
|  | ООО «Масловское» | 36:28:8300022:187 | с. Семилуки, ул. Октябрьская, 29 (в границах СХА Семилукский, левый берег р. Дон, южнее автодороги «Обход г. Воронеж», уч.1) | Выращивание зерновых и овощных культур | 3 |
|  | ООО «Флойд» | 36:28:6600039:28 | с. Семилуки, ул. Транспортная, 25А | продажа шкур КРС | 3 |
|  | ООО «Авангард Агро Воронеж» | 36:28:8300021:402 36:28:8300021:372 36:28:0000000:6414 36:28:8300021:13 | Острогожский р-н, п. Элеваторный, ул. Рабочая, 1 | Выращивание зерновых культур | 3 |
|  | ООО «Черноземьенефтепродукт» | 36:28:6600031:31 | с. Семилуки, ул. Щеголевых, 59 | Реализация светлых нефтепродуктов | 3 |
|  | ООО «Простогаз» | 36:28:6600033:42 | с. Семилуки, ул. Щеголевых, 57 | Реализация СУГ | 3 |
|  | ООО «АК «Интрансгаз» (АГЗС «Семилукская») | 36:28:6600030:5 | с. Семилуки, ул. Транспортная, 30А | Реализация СУГ | 3 |
|  | ООО «Донская топливная компания» АЗС №13 | 36:28:6600030:193 | с. Семилуки, ул. Транспортная, 30Ж | Реализация светлых нефтепродуктов | 3 |
|  | ИП Ломанов | 36:28:6700010:21 | г. Семилуки,ул. Транспортная,1Г (с. Ендовище, 2-й км +230м влево автодороги «Семилуки-Землянск») | Реализация светлых нефтепродуктов | 3 |
|  | ООО «Морделикатес» | 36:28:8300021:522 | Восточная часть кадастрового квартала 36:28:8300021, участок №1 | Цеха по переработке рыбы, ракообразных, моллюсков | 2 |
|  | ИП Першин В.Н. | 36:28:6600039:4, 36:28:6600030:26, 36:28:6600030:29, 36:28:6700019:55 | с. Семилуки, ул. Транспортная | Склад непродовольственных товаров | 2 |

Примечание к таблице:

1 – СЗЗ установлена;

2 – Ведутся работы по установлению СЗЗ на момент разработки генерального плана;

3 – СЗЗ не установлена.

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду – объекты размещения (накопления) отходов, кладбища, скотомогильники.

Кладбища

На территории Семилукского сельского поселения расположено 2 кладбища.

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ и п 52 - 54 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 50 м от:

- многоквартирных жилых домов; индивидуальных жилых домов; детских игровых и спортивных площадок; зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; медицинских, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций; учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам; территорий ведения гражданами садоводства и огородничества до колумбариев и стен скорби для захоронения урн с прахом умерших;

- до зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания.

При устройстве кладбища должны предусматриваться:

- водоупорный слой;

- система дренажа;

- обваловка территории кладбища;

- разделение территории кладбища на зоны: ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений;

- водоснабжение, водоотведение, тепло-электроснабжение, благоустройство территории;

- подъездные пути и автостоянки.

Площадь участков для размещения мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

Перечень кладбищ, находящихся на территории поселения

| № п/п | Населённый пункт | Площадь, га | Действующее/ закрытое | Сведения о СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ендовище | 4,2871 | действующее | 3 |
|  | с. Семилуки | 2,7041 | действующее | 3 |
| ИТОГО |  | 6,9912 га |  |  |

Примечание к таблице:

1 – СЗЗ установлена;

2 – Ведутся работы по установлению СЗЗ на момент разработки генерального плана;

3 – СЗЗ не установлена.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Объекты размещения отходов, места (площадки) накопления ТКО

На территории Семилукского сельского поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. По данным на 01.01.2022 года на территории сельского поселения оборудованы 70 площадок накопления ТКО:

- 34 площадки в селе Семилуки;

- 36 площадок в селе Ендовище.

Транспортирование ТКО с территории сельского поселения осуществляется региональным оператором АО «Экотехнологии», для дальнейшей передачи для захоронения ООО «ЭкоСфера».

Объекты размещения ТКО на территории поселения отсутствуют.

Скотомогильники

На территории Семилукского сельского поселения скотомогильники отсутствуют.

Выводы: В результате анализа, проведенного в пункте 1.9, выявлены следующие проблемы:

- Для объектов, указанных в п. 1.9.7. настоящего тома необходимо установление санитарно-защитной зоны в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018);

- Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

  - Объекты капитального строительства местного значения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- формирование архивных фондов поселения;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

- принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства;

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

В соответствии с Уставом Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Совета народных депутатов Семилукского сельского поселения от 11.11.2019г. № 189, к вопросам местного значения Семилукского сельского поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению и) транспортированию твердых коммунальных отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

    - Объекты социальной инфраструктуры Семилукского сельского поселения

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Семилукского сельского поселения.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

К необходимым объектам общественного обслуживания населения относятся:

- Объекты образования;

- Объекты здравоохранения;

- Объекты социального обслуживания населения;

- Объекты физической культуры и спорта;

- Объекты культуры и искусства;

- Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения на территории Воронежской области установлены Региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области (далее по тексту РНГП ВО), утвержденными Приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (ред. от 19.10.2020).

Также, нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков приведены в «Приложении Д» СП 42.13330.2016.

На территории Семилукского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

      - Учреждения образования

К минимально необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

В систему образования Семилукского сельского поселения входит:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Характеристики | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
|  | Семилукский детский сад | с. Семилуки, ул. 8 Марта, 34 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 220/124 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
|  | МКОУ Семилукская сельская СОШ | с. Семилуки, ул. 8 Марта, 34 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 500/327 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования, изложенным в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать 90 мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах и 40 мест на 1000 жителей в дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Исходя из численности населения на территории Семилукского сельского поселения (4583 чел. на 01.01.2024 г.) на 1000 жителей приходится 109 мест в общеобразовательных школах и 48 мест в детских дошкольных учреждениях.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Семилукского сельского поселения объектами образования

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 220 | 183 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 500 | 413 |

Выводы: вместимость существующих объектов образования удовлетворяет минимальным потребностям существующего населения.

      - Объекты здравоохранения

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Семилукского сельского поселения входит:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Характеристики | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
|  | БУЗ ВО «Семилукская районная больница им. А.В. Гончарова» Семилукская амбулатория | с. Семилуки, ул.8 Марта, 30А (36:28:6600022:28) | Кол-во посещ./смену | 15 |
|  | БУЗ ВО «Семилукская районная больница им. А. В. Гончарова» Ендовищенский ФАП | с. Ендовище, ул. Мира, 101 б (36:28:6700012:63) | Кол-во посещ./смену | 18 |
|  | БУЗ ВО «Семилукская районная больница им. А. В. Гончарова» Краснокутовский ФАП | с. Ендовище, ул. Матросова, 24А к/ ул. Красный кут (36:28:6700028:49) | Кол-во посещ./смену | 12 |
| Аптеки и аптечные пункты |  |  |  |  |
|  | Аптечный пункт "Асклепий" | с. Семилуки, ул. Щеголевых, 1/1 | Кол-во | 1 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения, изложенным в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать:

- расчет амбулаторно-поликлинических учреждений производится путем умножения числа посещений на 1 человека в год, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год на территории Воронежской области, на 1000 человек и деления на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими мощностями в смену = (Пос + Обр x 3) x 1000 / 512,

где: Пос - посещения;

Обр – обращения».

Действующая редакция программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на территории Воронежской области (утв. Постановлением Правительства Воронежской области от 28.12.2020 № 2299 (ред. от 11.03.2021)) по всем видам финансирования предусматривает норматив посещений с профилактическими и иными целями, и посещениями по неотложной медицинской помощи – 4,2 посещений на 1 жителя и 1,9317 обращений на 1 жителя.

Принимая 1 обращение в среднем за 3 посещения получаем 5,7951 посещений, итого 9,9951 посещения на 1 жителя.

Таким образом, с использованием коэффициента 512 в пересчете на 1 тыс. населения норматив составит 19,52 посещ/смену.

На территории Семилукского сельского поселения расположены Семилукская амбулатория, мощностью 15 посещений в смену, Ендовищенский ФАП, мощностью 18 посещений в смену, Краснокутковский ФАП, мощностью 12 посещений в смену.  С учетом численности населения сельского поселения 4838 чел. (по состоянию на 01.01.2022 г.) фактическое количество посещений в смену медицинских учреждений в пересчете на 1 тыс. чел. населения составит:

45 посещ/смену  x 1000 чел. / 4838 чел. = 9,3 посещ/смену

- расчет для больничных учреждений производится по заданию на проектирование, определяемому  органами здравоохранения;

- расчет для диспансеров также производится по заданию на проектирование, определяемому  органами здравоохранения;

- расчет станций скорой помощи производится исходя из норматива 0,29 вызова на чел./ год;

- расчет фельдшерско-акушерских пунктов производится исходя из численности жителей в населенных пунктах:

В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

- врачебная амбулатория в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу».

- расчет количества аптечных пунктов производится исходя из норматива – 1 объект на 5 000 человек.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Семилукского сельского поселения объектами здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания | Территориальная доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 9,3 (на 1 тыс. человек) | 19,52 (на 1 тыс. человек) | - оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут; - оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут; - оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут |
| 3 | Фельдшерско-акушерские пункты | Объект в населенном пункте с числом жителей 100 - 2000 чел. | 2 | 1 |  |
| 4 | Станции скорой медицинской помощи | Вызов на чел./год | - | 0,29 | 20 мин. транспортная доступность |
| 5 | Аптеки и аптечные пункты | Объект | 1 | 1 (на 5 тыс. человек) | 30 мин. пешеходно-транспортной доступности в сельской местности |

Выводы: Мощность существующих объектов здравоохранения не удовлетворяет нормативную потребность населения. Необходимо модернизировать существующие учреждения с целью увеличения мощности обслуживания.

      - Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

В Семилукском сельском поселении учреждения социального обслуживания отсутствуют.

      - Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории сельского поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация Семилукского сельского поселения | с. Семилуки, ул. 8 Марта, 30а |
|  | Отделение почтовой связи 396907 | с. Семилуки, ул. Щеголевых, 21а |
|  | Отделение почтовой связи 396931 | с. Ендовище, ул. Калинина, 20 |
|  | МФЦ «Мои документы» | с. Ендовище, ул. Калинина, 16а |
|  | ПАО Сбербанк. Дополнительный офис № 9013/01204 | с. Семилуки, ул. Транспортная, 47 |

      - Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в сельских поселениях должны располагаться следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- Магазины, 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел, в том числе:

- магазины продовольственных товаров 100 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;

- магазины непродовольственных товаров, 200 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;

- Предприятия общественного питания, 40 мест на 1 тыс. чел;

- Предприятия бытового обслуживания, 7 рабочих мест на 1 тыс. чел.

Таким образом, с учетом численности населения (4838 чел.) в сельском поселении должно располагаться:

- 1451,4 м2 торговой площади магазинов, в том числе:

- 483,8 м2  торговой площади магазинов продовольственных товаров;

- 967,6 м2  торговой площади магазинов непродовольственных товаров;

- 194 мест на предприятиях общественного питания;

- 34 рабочих места на предприятиях бытового обслуживания.

В Семилукском сельском поселении функционируют:

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли |  |  |
|  | ООО «Юлия» | с. Семилуки, ул. Щеголевых,1/1 |
|  | ИП Котова В.В. | с. Семилуки, ул. Лесная,2 |
|  | ИП Ягодкина Ю.А. | с. Семилуки, ул. Щеголевых,60 |
|  | ИП Репин С.И. | с. Семилуки, ул. Щеголевых,57 |
|  | ИП Миносян А.Р. | с. Ендовище, ул. Матросова,23 |
|  | ИП Михайлова Г.И. | с. Ендовище, ул. Комсомольская,4 |
|  | ООО «Дар» | с. Семилуки, ул. Щеголевых,57а |
|  | АО «ВЭКЗ» | с. Семилуки, ул. Щеголевых,57 |
|  | ИП Кульнева А.Н. | с. Семилуки, ул. Щеголевых,22 "б" |
|  | ИП Распопова | с. Семилуки, ул.Транспортная,47 |
|  | ИП Филипцов С.А. | с. Ендовище, ул. Красноармейская,95б |
|  | ИП Красов | с. Семилуки, ул. Щеголевых,1 "в" |
|  | ИП Тройнина | с. Семилуки, ул. Транспортная,30Ж |
|  | ИП Баутин | с. Семилуки, ул. Транспортная,30а |
|  | ООО «Сеть розничной торговли-Воронеж» | с. Семилуки, ул. Щеголевых,1 |
|  | Магазин «Центрторг» | с. Семилуки, ул. Щеголевых,1 |
|  | Магазин «Магнит» | с. Семилуки, ул. Транспортная,47 |
|  | Магазин Стройматериалы | с. Семилуки, ул. Крымова, 1а |
|  | Бабяковский плодопитомник. Садовый центр «Семилуки» | с. Семилуки, ул. Комарова |
| Объекты общественного питания |  |  |
|  | ИП Ермолаева | с. Семилуки, ул. Щеголевых,60а |
|  | Русский аппетит | с. Семилуки, ул. Щеголевых,5 |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |
|  | Гостиничный комплекс «Villa Da Vinci» | с. Ендовище, ул. Красноармейская, 90 |
|  | Бюро ритуальных услуг | с. Семилуки, ул. Щеголевых,57/2 |
|  | ИП Анташков В.В. Шиномонтаж | с. Семилуки, ул. Октябрьская,30а |
|  | ИП Костыков Ю.М. Автосервис | с. Семилуки, ул. Комарова,1а |
|  | Автосервис | с. Семилуки, ул. Транспортная,5б |
|  | Автомойка | с. Семилуки, ул. Транспортная,30 |
|  | Автосервис | с. Семилуки, ул. Щеголевых, 8б |
|  | Автосервис | с. Семилуки, ул. Щеголевых, 12в |
|  | Автосервис | с. Семилуки, ул. Ушакова, 21 |
|  | ООО «Логика». Автосервиc | с. Семилуки, ул. Транспортная, д. 6б, офис 1 |
|  | ООО «Дизель». Автосервис | с. Семилуки, ул. Расторгуева, 2 |
|  | ИП Першин В.Н. Шиномонтаж | с. Семилуки, ул. Транспортная, 30е |

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты торговли |  |  |
| 1.1 | Магазины | Кол-во/м.кв. торговой площади | 16/1831,4 |
| 1.2 | Торговые центры | Кол-во/м.кв. торговой площади | 1/928 |
| 1.3 | Павильоны | Кол-во/м.кв. торговой площади | 4/137 |

По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 км).

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

      - Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

На территории Семилукского сельского поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Адрес учреждений обслуживания | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МКУК «Семилукский сельский дом культуры» | с. Семилуки, ул. Склярова, 10б | Количество зрительных мест -72 |
|  | Библиотека | с. Семилуки, ул. Щеголевых, 21а | Книжный фонд – 8128 экземпляров |
|  | МКУК «Ендовищенский сельский дом культуры» | с. Ендовище, ул. Калинина, 16а | Количество зрительных мест -110 |
|  | Библиотека | с. Ендовище, ул. Калинина, 16а | Книжный фонд – 4542 экземпляров |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и искусства, изложенным в РНГП ВО, для сельских поселений:

- Для общедоступной библиотеки с детским отделением, расположенной в административном центре сельского поселения - 1 объект независимо от количества населения. К таким объектам относится библиотека в с. Семилуки.

- Для муниципальных учреждений культуры клубного типа, расположенных в административном центре поселения – 1 объект. К таким объектам относится МКУК «Семилукский сельский дом культуры».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов в области культуры и искусства для сельских поселений, согласно РНГП, принимается: 15-30 минут.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Семилукского сельского поселения в объектах в области культуры и искусства представлен в таблице ниже:

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Семилукского сельского поселения объектами культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Фактические показатели | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общедоступные библиотеки с детским отделением | объект | 2 | 1 |
| 2 | Муниципальные учреждения культуры клубного типа | объект | 2 | 1 |

Выводы: Как видно из расчётов, уровень обеспеченности Семилукского сельского поселения объектами в области культуры и искусства соответствует нормативам.

Также на территории поселения размещается религиозный объект:

-	Храм Покрова Пресвятой Богородицы (с. Ендовище, Красноармейская ул., 124).

      - Физкультурно-спортивные сооружения и объекты

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

По данным администрации Семилукского сельского поселения, на территории поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование спортивных объектов | Местоположение спортивных объектов | Характеристики объекта, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивный зал МКОУ Семилукская сельская СОШ | с. Семилуки, ул. 8 марта, 34 | 162 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (4 шт.) | Семилукское сп | 7188 |

В соответствии с РНГП Воронежской области минимально допустимый уровень обеспеченности составляет:

- для плоскостных сооружений крытых и открытых составляет 19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел;

- для физкультурно-спортивных залов составляет 80  кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Семилукского сельского поселения (4838 чел.) в объектах физической культуры и спорта в соответствии с РНГП представлен в таблице ниже:

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Фактические показатели | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные сооружения крытые и открытые | кв. м | 7188 | 9434,1 |
| 2 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м | 162 | 387,04 |

Выводы: Как видно из расчётов, уровень обеспеченности Семилукское сельского поселения плоскостными спортивными сооружениями не соответствует нормативам. Требуется обеспечить поселение спортивными объектами.

    - Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов.

Автомобильный транспорт

Транспортная инфраструктура Семилукского сельского поселения представлена автомобильными дорогами регионального и местного значения.

В соответствии с постановлением Администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области» (в ред. от 11.10.2021 № 34), размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области.

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения, приведён в таблице:

| № п/п | Шифр дороги | Наименование дорог | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 ОП РЗ Н 14-28 | "Обход г. Воронежа" - г. Воронеж | II |
|  | 20 ОП РЗ К 1-28 | Семилуки-Землянск | III |
|  | 20 ОП РЗ Н 14-28 | Транспортная развязка съезд №1 | IV |
|  | 20 ОП РЗ Н 14-28 | Транспортная развязка съезд №2 | IV |
|  | 20 ОП РЗ Н 15-28 | Подъезд к с. Семилуки | IV |
|  | 20 ОП РЗ Н 34-28 | "Обход г. Воронеж"- Латное | III |
|  | 20 ОП РЗ Н 33-28 | "Семилуки-Землянск"-Лесопинтомник | V |
|  | 20 ОП РЗ К В46-0 | Обход г. Воронеж | III |
|  | 20 ОП РЗ Н 13-28 | "Обход г. Воронеж"-Терновое-Гудовка | IV |

К автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, относятся автомобильные дороги, не включенные в перечень федеральных автомобильных дорог:

- соединяющие областной центр с административными центрами муниципальных районов, с федеральными автомобильными дорогами общего пользования;

- соединяющие между собой федеральные автомобильные дороги общего пользования;

- обеспечивающие межрегиональное сообщение;

- соединяющие между собой административные центры муниципальных районов и обеспечивающие межрайонное сообщение;

- отмыкающиеся от федеральных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам;

- отмыкающиеся от региональных или межмуниципальных автомобильных дорог к населенным пунктам;

- являющиеся подъездами к объектам капитального строительства, находящимся в собственности Воронежской области.

Необходимо отметить, что для развития населенных пунктов огромную роль играют удобные транспортные связи с административным центром сельского поселения.

Улично-дорожная сеть

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети населенного пункта следует выделять главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в составе населённых пунктов сельских поселений следует выделять основные улицы поселения, проходящие по всей территории населенного пункта, осуществляющие основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром и выходящие на внешние дороги. Также выделаются местные улицы, обеспечивающие связь жилой застройки с основными улицами.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | Покрытие |  |  | Наличие уличного освещения (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунт |  |
| село Семилуки |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Беляева | 0,38 | 0,38 |  |  | + |
|  | Ул. Берегового | 0,48 |  | 0,48 |  | + |
|  | Ул. Бийская | 0,215 |  | 0,097 | 0,118 | + |
|  | Ул. Васильева | 0,35 | 0,35 |  |  | + |
|  | Ул. Горького | 0,48 |  | 0,21 | 0,27 | + |
|  | Ул. Донская | 4,23 | 0,44 | 2,48 | 1,31 | + |
|  | Ул. Дубравная | 0,36 |  | 0,175 | 0,185 | + |
|  | Ул. Зеленая | 4,05 | 4,05 |  |  | + |
|  | Ул. Заречная | 0,40 |  |  | 0,40 | + |
|  | Ул. Кирова | 1,10 |  | 0,726 | 0,374 | + |
|  | Ул. Комсомольская | 1,96 |  | 1,908 | 0,052 | + |
|  | Ул. Калинина | 1,44 |  | 0,58 | 0,86 | + |
|  | Ул. Крымова | 0,60 |  | 0,60 |  | + |
|  | Ул. Каштановая | 0,40 |  | 0,40 |  | + |
|  | Ул. Космонавтов | 0,42 |  | 0,42 |  | + |
|  | Ул. Коммунальная | 0,45 |  | 0,45 |  | + |
|  | Ул. Ленина | 1,70 | 0,16 | 0,95 | 0,59 | + |
|  | Ул. Лесная | 0,85 | 0,85 |  |  | + |
|  | Пер. Лесной | 0,50 |  | 0,50 |  | + |
|  | Ул. Липовая | 0,30 |  |  | 0,30 | + |
|  | Ул. Лазурная | 0,30 |  |  | 0,30 | + |
|  | Ул. Ломоносова | 0,48 |  | 0,30 | 0,18 | + |
|  | Ул. 8 Марта | 1,75 | 0,55 | 0,955 | 0,245 | + |
|  | Ул. Молодежная | 0,40 | 0,20 | 0,20 |  | + |
|  | Пер. Нагорный | 0,35 |  |  | 0,35 | + |
|  | Ул. Некрасова | 0,35 | 0,35 |  |  | + |
|  | Ул. Октябрьская | 1,35 | 0,535 | 0,45 | 0,365 | + |
|  | Ул. Огнеурощиков | 0,44 | 0,21 |  | 0,23 | + |
|  | Ул. 50 лет Победы | 0,35 |  |  | 0,35 | + |
|  | Ул. Полевая | 0,40 |  |  | 0,40 | + |
|  | Ул. Расторгуева | 0,52 | 0,155 | 0,365 |  | + |
|  | Ул. Речная | 0,35 |  | 0,35 |  | + |
|  | Ул. Садовая | 0,60 | 0,60 |  |  | + |
|  | Ул. Склярова | 0,75 | 0,17 | 0,58 |  | + |
|  | Ул. Солнечная | 0,90 | 0,43 | 0,47 |  | + |
|  | Ул. Светлая | 0,40 |  | 0,40 |  | + |
|  | Ул. Строителей | 0,45 |  | 0,45 |  | + |
|  | Ул. Труда | 0,45 | 0,25 | 0,075 | 0,125 | + |
|  | Ул. Транспортная | 0,65 | 0,205 | 0,135 | 0,31 | + |
|  | Ул. Тихая | 0,32 |  | 0,15 | 0,17 | + |
|  | Ул. Тенистая | 0,40 |  | 0,40 |  | + |
|  | Ул. Ушакова | 0,43 |  |  | 0,43 | + |
|  | Ул. Феоктистова | 0,43 |  | 0,43 |  | + |
|  | Ул. Чапаева | 1,10 |  | 0,60 | 0,50 | + |
|  | Ул. Щеголевых | 1,00 | 0,72 |  | 0,28 | + |
| село Ендовище |  |  |  |  |  |  |
|  | Спуск на ул.Гагарина (ул.Советская) с.Ендовище от г.Семилуки (гаражи) | 0,50 |  | 0,21 | 0,29 | + |
|  | ул.Гагарина | 0,25 |  | 0,99 | 1,51 | + |
|  | ул.Зои Космодемьянской | 0,875 |  |  | 0,875 | + |
|  | ул.Красноармейская | 2,90 | 1,50 |  | 1,40 | + |
|  | ул.Калинина | 2,00 | 1,21 | 0,09 | 0,67 | + |
|  | ул.Комсомольская | 1,20 |  | 0,40 | 0,80 | + |
|  | ул.Крупская | 1,00 |  |  | 1,00 | + |
|  | Спуск на ул.Красный Кут с.Ендовище от ООО «Кедр» до дома №30 по ул.Красный кут с.Ендовище | 0,62 |  |  | 0,62 | + |
|  | Спуск на ул.Красный Кут и Матросова с.Ендовище от ООО «Кедр» через СНТ «Аромат» до моста | 0,47 |  | 0,47 |  | + |
|  | ул.Красный Кут | 2,64 |  | 2,20 | 0,44 | + |
|  | ул.Лесопитомник | 0,70 |  | 0,29 | 0,41 | + |
|  | ул.Лесная | 2,20 |  | 0,325 | 1,875 | + |
|  | ул.Мира | 5,20 | 0,28 | 0,54 | 4,38 | + |
|  | ул.Матросова | 5,32 |  | 2,02 | 3,30 | + |
|  | ул.Мурманская | 0,40 |  |  | 0,40 | + |
|  | ул.Нагорная | 1,60 |  | 1,60 |  | + |
|  | ул.Олега Кошевого | 2,83 |  | 2,20 | 2,63 | + |
|  | ул.Советская | 2,14 |  | 0,45 | 1,69 | + |
|  | ул.Свободы | 2,20 |  |  | 2,20 | + |
|  | Съезд на ул.Красноармейская с.Ендовище (к храмы) с ул.Ушакова с.Семилуки | 0,37 |  |  | 0,37 | + |
|  | Съезд на ул.Олега Кошевого с.Ендовище от АЗС с.Семилуки ул.Траспортная,30ж | 0,45 |  |  | 0,45 | + |
|  |  |  |  |  |  | + |
|  | Всего | 73,7 | 13,025 | 26,671 | 34,004 |  |

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области от 06.06.2016г. №118.

Выводы: в населённых пунктах Семилукского сельского поселения требуется укладка асфальтового покрытия на всех участках главных улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц, не имеющих твёрдого покрытия.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение населения Семилукского сельского поселения обеспечивается из подземных источников, использование которых осуществляется с помощью водозаборных скважин, за счет центрального водопровода (скважины, колодцы). Артезианские скважины используют аллювиальный горизонт и верхнее-четвертичный водоносный горизонт.

Водопроводные сети в настоящее время не достаточно разветвлены и не охватывают всех территорий жилой и промышленной застройки.

Основной объем коммунальных услуг (водоснабжение) в Семилукском сельском поселении оказывает ССПК «Водопотребление».

На сети в качестве контррезервуара используются водонапорные башни Рожновского. На производственные  и хозяйственно-питьевые нужды села в настоящее время используется вода артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

Сети выполнены асбестовыми и чугунными трубами диаметром 100 мм.

Система водоснабжения поселения, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, по назначению кольцевая, с тупиковыми участками по конструкции.

Подача воды остальному населению Семилукского сельского поселения, которое не охвачено системой водоснабжения, осуществляется колодцами, которые находятся на территориях домовладений.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Сведения о водопроводном хозяйстве Семилукского сельского поселения представлены в таблицах ниже:

Состав сооружений источников водоснабжения (или копии паспортов)

| Наименование источника водоснабжения (с указанием адреса) | Скважины (кол-во) | Насосные станции | Резервуары (кол-во) | Водонапорные башни | Очистные сооружения | Водоводы до уличных сетей (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Семилуки | 4 | 1 | - | 2 | - | 29км |
| с. Ендовище | 5 | - | - | 5 | - | 2 км |

| Наименование источника водоснабжения (с указанием адреса ) | Сооружения водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скважины |  |  |  |  |  |  |  | Насосные станции |  |  |  |
|  | Общее кол-во | В том числе: |  | Диапазон глубин | Суммарныйводоотбор по всем скважинам | Процент износа | Марки и производительность насосов | Год ввода в эксплуатацию | Производительность | Год ввода в эксплуатацию | Марки и производительность насосов | Процент износа |
|  |  | перебуриваемые | тампонируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Семилуки | 4 | - | 1 | До 140 | 420 |  | ЭЦВ-6-10-140 | 1956 | 38 м3/час | 2016г | ЦНС-38110 | 70 |
| с. Ендовище | 5 | - | - | До 100 | 240 |  | ЭЦВ-6-10-140 |  |  |  |  |  |

Сведения по водоводам

| Протяженность (км) | Диаметр (мм) | Производительность (м3) | Процент загрузки | Процент износа | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 100 |  | 100 | 100 | Чугун, асбест |

Главной целью должно стать обеспечение населения Семилукского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья.

Требуется расширение существующей системы водоснабжения и строительство новых сетей и водозаборных сооружений. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Зоны санитарной охраны водозаборов (далее по тексту ЗСО), в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.41110-02 в размере 50 метров.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоотведение

В Семилукском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией сточных вод в компостные ямы.

Канализование частных домов и учреждений происходит в выгребные ямы, которые периодически выкачиваются специальными машинами и вывозятся за пределы поселения.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Семилукского сельского поселения, на территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

При застройке планируемых территорий жилыми домами, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Семилукского сельского поселения развивается на базе природного газа и частично на сжиженном газе.

Газоснабжение Семилукского сельского поселения осуществляется природным газом, который транспортируется по магистральному газопроводу от существующей АГРС «Семилуки». АГРС получает газ из магистрального газопровода «Северный-Кавказ-Центр». Схема распределения газа трехступенчатая: высокого, среднего и низкого давления:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II категории ; р ≤ 0,6 Мпа;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 Мпа;

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 Мпа.

Связь между ступенями осуществляется посредством газорегуляторных пунктов ШРП и ГРП.

Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом предусматривается устройство ШРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Газопроводы высокого и среднего давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации.

По данным паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2022 г.) на территории населенных пунктов общая протяженность уличной газовой сети составляет 122,5 км, количество газифицированных жилых домов – 1659 ед.

Сведения о газификации населенных пунктов Семилукского сельского поселения представлены в таблице ниже (по данным паспорта поселения по состоянию на 01.01.2022 г.):

| Наименование населенного пункта | Протяженность уличной газовой сети, км |  | Количество газифицированных жилых домов, ед. | Количество негазифицированных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т. ч. нуждающейся в замене и ремонте |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по поселению | 122,5 | - | 1659 | 15 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |
| с. Семилуки | 62,7 | - | 931 | 2 |
| с. Ендовище | 59,8 | - | 728 | 13 |

Направления использования газа:

- Технологические нужды промышленности;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (в т.ч. пищеприготовление);

- Энергоноситель для теплоисточников (горячего водоснабжения и отопления).

Теплоснабжение

Отопление и горячее водоснабжение МКОУ Семилукской сельской СОШ осуществляется от существующей котельной расположенной на ул. 8-е Марта тепловой мощностью - 2Гкал/час.

МКОУ Семилукская сельская СОШ находится на балансе администрации Семилукского муниципального района. Отопление и горячее водоснабжение Ендовищенского СДК осуществляется от существующей котельной расположенной на ул. Калинина с. Ендовище тепловой мощностью - 0,086 Гкал/час. Отопление Семилукского СДК осуществляется от мелкой собственной котельной функционирующей на дровах и угле (т.е. печное отопление).

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Семилукского сельского поселения, в поселение 2 источника теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч, работающих на газообразном топливе. Подробная информация, согласно данным, предоставленным администрацией Семилукского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2022 г.), приведена в таблице ниже:

| Наименование населенного пункта | Число источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  | Количество котлов (энергоустановок), ед. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км |  |  |  |  |  | Число когенерационных источников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, ед. |  |  | в том числе мощностью, Гкал/ч |  |  | работающих на топливе, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 3 | от 3 до 20 | от 20 до 100 | твердом |  |  | жидком | газообразном | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в т.ч. диаметром |  |  |  | сети, нуждающиеся в замене |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 3 |  | от 3 до 20 | от 20 до 100 |  |  | до 200 мм |  | от 200 до 400 мм | от 400 до 600 мм |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по поселению | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  | 4 | 0,544 |  |  |  |  |  |
| в т. ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Семилуки |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,21 |  | 0,21 |  |  | - | 4 |  | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
| с. Ендовище |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  | 4 |  | 0,144 | 0,144 |  |  |  |

Электроснабжение

Семилукское сельское поселение полностью электрофицировано, за исключением земельных участков предоставленных в дальнейшем под индивидуальное жилищное строительство.

Потребление электроэнергии поселения осуществляется от одной подстанции ПС 35/10 кВ «Ендовище».

По данным паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2022 г.) общая протяженность улиц, проездов, набережных в Семилукском сельском поселении равна 108 км, общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных – 47,4 км.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий жилой застройки, объектов производства, перспективных объектов туристко-рекреационного комплекса.

Электрификация Семилукского сельского поселения в соответствии с данными паспорта по состоянию на 01.01.2022 г.

| Наименование населенного пункта | Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по поселению | 108 | 47,4 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |
| с. Семилуки | 63,5 | 29,1 |
| с. Ендовище | 44,5 | 18,3 |

    - Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Основной тип застройки на территории Семилукского сельского поселения - индивидуальное жилищное строительство.

Общая площадь жилищного фонда в Семилукинском сельском поселении согласно данным Администрации поселения по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 145,7 тыс. м2 (застройка индивидуальными жилыми домами), в том числе по населённым пунктам:

- с. Семилуки  –  86,221 тыс. м 2;

- п. Ендовище – 59,479 тыс. м 2.

Распределение жилого фонда по степени амортизации

| Категория жилого фонда | Группировка строений по износу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31-70% | >70% |
| Жилой фонд – всего | 40,1 | 88,7 | - |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |
| С. Семилуки | 24,2 | 50,95 |  |
| С. Ендовище | 15,8 | 37,75 | - |

Жилищный фонд Семилукского сельского поселения характеризуется хорошим техническим состоянием. Процент жилья с износом (31-70%) равен 60,9% от общего количества домов, жилья с износом 0-30% - 39,1%.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Категория жилого фонда | Благоустройство жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопрово-дом |  | канализация |  | центральное отопление |  | горячее водоснабжение |  | ваннами |  | газом |  |
|  | тыс.м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| Жилой фонд - всего | 83,9 | 56,9 | 79,8 | 54,8 | 128,4 | 88,1 | 80,5 | 55,3 | 80,5 | 55,3 | 128,4 | 88,1 |

Жилищный фонд Семилукского сельского поселения отличается хорошей степенью благоустройства. На 54,8-88,1% он оборудован водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом.

Ввод в эксплуатацию жилой площади

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |
| --- | --- | --- |
|  | Индивидуальная жилая застройка |  |
|  | кол-во | м2 |
| 2016 | 1645 | 2000 |
| 2017 | 1648 | 1700 |
| 2018 | 1648 | 600 |
| 2019 | 1648 | 600 |
| 2020 | 1670 | 4401 |
| 2021 | 1674 | 4401 |
| всего за период | 9933 | 13702 |

Общая численность населения на территории Семилукского сельского поселения – 4838 человека.

Таким образом, средняя жилищная обеспеченность составляет 30 м2 общей площади на человека. Так как жилой фонд на территории населенных пунктов представлен индивидуальными жилыми домами, для оценки обеспеченности населения следует применять показатель 40 м2 на одного жителя.

В очереди на улучшение жилищных условий на 01.01.2022г. в администрации поселения стоит 16 семей.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.4., выявлено следующее:

- хорошее техническое состояние жилищного фонда;

- низкая средняя жилищная обеспеченность;

- низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

- имеется потребности в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

- наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;

- сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

- предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения.

    - Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Массовый отдых жителей поселения

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические. Факторами, способствующими развитию рекреации в Семилукском сельском поселении, являются следующие:

- наличие водоемов, привлекающих отдыхающих для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность;

- равнинный рельеф с естественными ландшафтами.

Согласно СП 42.13330.2016:

- Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте не более 1,5 ч.

- Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь - не менее 30 га.

- Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя: не менее 8 м2 для речных и озёрных пляжей; не менее 5 м2 для морских, речных и озерных для детей.

- Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать, м, не менее: речных и озерных - 0,25.

На территории Семилукского сельского поселения располагается большое количество туристических баз, детских оздоровительных лагерей:

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Объекты туристско-рекреационного назначения |  |  |
| 1. | МКУ ДОЛ «Ландыш» | Семилукское сельское поселение, урочище «Семилукская дача» (кв. 65, кв. 71) (36:28:8300019:11) |
| 2. | База отдыха «Хуторок» | Семилукское сельское поселение, в 300-х метрах юго-западнее от спортивно-оздоровительного комплекса «Семилукская Дача» (36:28:8300019:479, 36:28:8300019:480) |
| 3. | Горнолыжный комплекс «Донгор» | Семилукское сельское поселение, в границах колхоза "Семилукский", в 100 м восточнее квартала №53 Урочища "Семилукская дача", участок №1 (36:28:8300019:127, 36:28:8300019:8, 36:28:8300019:10, 36:28:8300019:845) |
| 4. | База отдыха «Сказка» | Семилукское сельское поселение, Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище "Семилукская дача", квартал 50, 52, 53, 2600 метров севернее села Семилуки (36:28:8300019:7, 36:28:8300019:6) |
| 5. | База отдыха «Урочище Семилукская дача» | Семилукское сельское поселение, Подгоренское лесничество, урочище "Семилукская Дача", квартал №53 (36:28:8300019:4) |

Вдоль реки Дон располагаются стихийно сложившиеся места купания. Требуется устройство оборудованного пляжа.

Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей общего пользования для местного населения 0,2.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

Расчёт минимальной требуемой площади пляжа для Семилукского сельского поселения:

- Численность населения на 01.01.2022 г. составляет – 4838 человек;

- Коэффициент для расчёта единовременных посетителей на пляже – 0,2;

- Размер пляжа – 8 м2 на одного посетителя.

2340 х 0,2 х 8 = 7740,8 м2.

Таким образом, для устройства пляжей в поселении нужно предусмотреть минимальную нормативную площадь 7740,8 м2.

Благоустройство и озеленение территории поселения

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

В сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

В соответствии с РНГП ВО расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности сельского поселения озелененными территориями общего пользования – 12 кв.м./чел. Исходя из существующей численности населения, площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах Семилукского сельского поселения должна составлять 58 056 кв.м. (5,8 га).

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Семилукского сельского поселения, фактическая площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов поселения составляет 0,6 га, в т.ч.:

- в с. Семилуки –0,2 га.

- в с. Ендовище – 0,4 га

Вывод:

  - Необходимо проведение мероприятий по комплексному озеленению населённых пунктов поселения.

  - Существует необходимость в благоустройстве и озеленении центральных улиц населённых пунктов поселения.

  - Имеется необходимость в устройстве рекреационных зон сезонного использования.

  - Необходимо устройство оборудованного пляжа на р. Дон.

  - Необходимо благоустройство парков для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, включающее в себя разбивку газонов, высадку декоративного кустарника и деревьев, установку скамеек, устройство детских игровых площадок с. Семилуки, с. Ендовище.

  - Требуется устройство пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Семилукского сельского поселения.

    - Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами накопления твердых коммунальных отходов и местами захоронения

Места накопления отходов

На территории Семилукского сельского поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. По данным на 01.01.2022 года на территории сельского поселения оборудованы 70 площадок накопления ТКО:

- 34 площадки в селе Семилуки;

- 36 площадок в селе Ендовище.

Транспортирование ТКО с территории сельского поселения осуществляется региональным оператором АО «Экотехнологии», для дальнейшей передачи для захоронения ООО «ЭкоСфера».

Объекты размещения ТКО на территории поселения отсутствуют.

Места захоронения

На территории Семилукского сельского поселения расположено 2 кладбища.

Общая площадь кладбищ составляет 7 га.

Перечень кладбищ, находящихся на территории сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Площадь, га. | Действующее/ закрытое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ендовище | 4,2871 | действующее |
|  | с. Семилуки | 2,7041 | действующее |
| ИТОГО |  | 6,9912 |  |

В соответствии с РНГП минимально допустимый уровень обеспеченности местами погребения составляет – 0,24 га на 1000 чел. Для существующей численности населения необходима площадь 1,2 га.

Так как данные о заполненности кладбищ отсутствуют, оценить уровень обеспеченности жителей Семилукского сельского поселения местами захоронений не представляется возможным.

Места размещения биологических отходов

На территории Семилукского сельского поселения отсутствуют места размещения биологических отходов (трупов животных).

ОБЩИЙ ВЫВОД:

С целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Семилукского сельского поселения.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Семилукское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом факторов: благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; накопленный социально-экономический потенциал; возможность расширения земель населенных пунктов с целью строительства жилых кварталов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, Семилукское сельское поселение обладает рядом благоприятных градостроительных предпосылок для экономического развития поселения (удобные транспортные связи, территориальные ресурсы).

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелоченными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Семилукского сельского поселения.

Содержание разделов и графических материалов Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления.

  - Базовый прогноз численности населения Семилукского сельского поселения.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

К основным направлениям демографической политики относятся:

- повышение или сохранение рождаемости;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- оптимизация миграционных процессов.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

- повышение демографического потенциала территории;

- повышение и закрепление трудовой миграции;

- активизация социально-экономического развития периферийных районов.

Базовый прогноз численности предполагает:

- уровень рождаемости 6,0-10,0‰, то есть рост и стабилизация сложившегося показателя рождаемости;

- уровень смертности 19-11‰ (стабилизация и снижение сложившегося показателя);

- среднегодовой уровень миграции – 11-23‰. (стабилизация показателя в виду близости сельского поселения к районному центру – г. Семилуки (6 км), а также близость городскому округу город Воронеж (12 км)).

Стабильный уровень рождаемости и снижение показателя смертности, в особенности населения в трудоспособном возрасте, позволит увеличить темпы естественного прироста населения, а оптимизация миграционных процессов приведет к стабилизации или увеличению населения поселения, которое к концу расчетного срока составит 5263 человек в целом по поселению, в том числе:

- с. Семилуки –  2858 чел.,

- с. Ендовище – 2405 чел.

| Наименование показателей | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2030 |
| Численность, чел./% | 4838/100,0 | 5263/100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 713/14,7 | 805/15,3 |
| - в трудоспособном возрасте | 2660/55,0 | 2921/55,5 |
| - старше трудоспособного возраста | 1465/30,3 | 1537/29,2 |

В случае освоения площадок под жилищное строительство, указанных в п. 2.5.3 «Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры», прогнозируемая численность населения Семилукского сельского поселения к 2030 году может составить – 15763 человека, в т.ч.:

- с. Семилуки – 2858 чел.;

- с. Ендовище – 12905 чел.

| Наименование показателей | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2030 |
| Численность, чел./% | 4838/100,0 | 12905/100,0 |

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.1., выявлено следующее:

- согласно проекту, будет происходить постепенное изменение типа возрастной структуры, за счет стимулирования уровня рождаемости и создания благоприятных условий для жизни населения;

- проведение активной демографической и миграционной политики будет способствовать росту населения и сохранению демографического потенциала на территории поселения;

- для стабилизации и улучшения демографической ситуации потребуется восстановление и развитие АПК, в том числе среднего и малого предпринимательства, что позволит сократить отток населения молодых возрастов и трудоспособного и, возможно, потребуется привлечение трудоспособного населения из других поселений и областей.

  - Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Семилукского сельского поселения.

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям действующего законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Семилукского сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ.

Границы населенных пунктов с. Семилуки, с. Ендовище установлены. Сведения о границах внесены в ЕГРН.

В рамках настоящего проекта генерального плана проведены работы по корректировке границ с. Ендовище.

В границы с. Ендовище предлагается включить территорию, на которой располагаются земельные участки с кадастровыми номерами 36:28:8300017:342 и 36:28:8300017:343 под комплексное развитие жилой застройки. Общая площадь включаемой территории 156,8 га.

С учетом изложенного выше, общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Семилукского сельского поселения составит 1398,72 га, в том числе:

- с. Семилуки — 499,22 га;

- с. Ендовище — 899,5 га.

Перечень мероприятий по территориальному планированию в части

административно-территориального устройства и этапы их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Площадь территории, га | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |
|  | Проведение комплекса мероприятий по корректировке границ населенного пункта с. Ендовище в порядке, определенном действующим законодательством и внесению сведений о границах в ЕГРН. |  | + |
|  | Включение в границы села Ендовище земельных участков с кадастровыми номерами 36:28:8300017:342 и 36:28:8300017:343, резервируемых для комплексного освоения под жилую застройку. | 156,8 га |  |
|  | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Семилукского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. |  | + |

Перечень мероприятий по переводу земельных участков из одной категории в другую.

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Перевод территории общей площадью 17,7 га, в состав которой входят земельные участки с кадастровыми номерами 36:28:8300017:215, 36:28:8300017:222, 36:28:8300017:345 и 36:28:8300017:346, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью расширения существующего производства. | + |
|  | Перевод земельного участка с кадастровым номером 36:28:0000000:626, площадью 6,6 га (автомобильная дорога регионального значения «Обход г. Воронеж»), из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». | + |

Мероприятия отображены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения» и «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

  - Предложения по совершенствованию и развитию функционального зонирования.

Согласно ст. 23 ГрК РФ на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры городского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

| № п/п | Наименование функциональной зоны на карте | Площадь, га | Планируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| село Семилуки |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 441,73 | 438,33 |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,53 | 0,53 |
|  | Общественно-деловые зоны | 6,88 | 7,82 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 24,02 | 24,00 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 17,66 | 10,00 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,32 | 0,82 |
|  | Производственные зоны | 14,78 | 14,77 |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,20 | 0,20 |
|  | Зоны кладбищ | 2,75 | 2,75 |
| ИТОГО |  | 508,86 | 499,22 |
| село Ендовище |  |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 536,54 | 525,14 |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 2,01 | 2,01 |
|  | Зоны комплексного развития населенного пункта | - | 156,8 |
|  | Общественно-деловые зоны | 1,16 | 1,16 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 8,44 | 8,39 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 2,58 | 2,57 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 177,59 | 158,72 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 2,34 | 2,36 |
|  | Производственные зоны | 1,21 | 1,20 |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,99 | 0,99 |
|  | Зоны кладбищ | 4,79 | 4,79 |
|  | Естественные природно-ландшафтные зоны общего пользования | 15,26 | 18,31 |
|  | Водные объекты | 9,98 | 8,86 |
| ИТОГО |  | 762,88 | 899,5 |
|  |  | 1271,74 | 1398,72 |

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию функционального зонирования

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчетный срок |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и градостроительному зонированию |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения. |  |  | + |
| Мероприятия по функциональному зонированию |  |  |  |  |
| 2 | Развитие зон жилой застройки |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Развитие зон существующей жилой застройки, подлежащие модернизации за счет повышения плотности застройки. | + |
|  | 2.2 |  | Развитие зон за счет освоения территорий под комплексную застройку | + |
| 3 | Развитие общественно-деловой зоны |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Развитие сложившегося общественного центра на территории населенных пунктов за счет строительства новых объектов административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | + |
|  | 3.2 |  | Развитие зоны за счет освоения территорий под комплексную застройку | + |
|  | 3.3 |  | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. | + |
| 4 | Развитие зон инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | 4.1 | Развитие за счет строительства новых объектов инженерной инфраструктуры на территории населенных пунктов. |  | + |
| 5 | Развитие зон рекреационного назначения |  |  |  |
|  | 5.1 | Развитие за счет благоустройства территорий под комплексную застройку |  | + |

  - Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Семилукского сельского поселения

Согласно ст. 14 ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

На территории сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

Согласно п. 18 Постановления Правительства  Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» «утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)».

На территории Семилукского сельского поселения располагается 5 объектов культурного наследия:

  - 1 объект культурного наследия регионального значения;

  - 4 выявленных объекта культурного наследия (объекты археологического наследия).

Сведения о защитных зонах объекта культурного наследия внесены в ЕГРН и отображены в графических материалах генерального плана.

В отношении объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории поселения, предлагаются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения. | + |
| 2 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план. | + |

    - Предложения по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Семилукского сельского поселения

Согласно ст. 6 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления.

На территории поселения располагается  воинское захоронение:

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Воинское захоронение № 136 | 2012 | с. Семилуки |

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями Закона РФ № 4292-1.

Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.

Перечень мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Семилукского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | II очередь |
| 1 | Проведение мероприятий по разработке по установлению проектов охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта воинских захоронений в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. | + |

  - Предложения по размещению на территории Семилукского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенного пункта нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Кроме того, необходимо приведение всех автодорог сельского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Транспортная инфраструктура

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Ремонт дорог с твердым асфальтовым покрытием во всех населенных пунктах Семилукского сельского поселения | + |
|  | Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов Семилукского сельского поселения. | + |
|  | Развитие улично-дорожной сети на территориях, предлагаемых к комплексному освоению. | + |
|  | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта | + |
|  | Комплексное озеленение главных улиц населённых пунктов сельского поселения | + |
|  | Благоустройство существующей улично-дорожной сети | + |

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Семилукского сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Подача воды питьевого качества населению предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принимается равным 1,2 (в соответствии со СП 31.13330.2012).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. , где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расчетные расходы сведены в таблицы.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде

| Существующий жилой фонд | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл. л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточные | Максимально-суточн. К=1,2 |
| Семилукское сп, население 4,838 тыс. чел | 0,114 4,724 | 300 230 | 34,20 1086,52 | 41,040 1303,824 |
| Поливочные нужды | 4,838 | 70 | 338,66 | 406,392 |
| Итого: |  |  | 1459,38 | 1751,256 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Семилукское сп, население (5,263 тыс. чел.) | 1578,9 | 1894,68 |
| Поливочные нужды | 368,41 | 442,092 |
| Коммунально-бытовые предприятия, обслуживающие население и прочие расходы (10%) | 157,89 | 189,468 |
| Промышленные предприятия | нет данных | нет данных |
| Итого: | 2105,2 | 2526,24 |

Суммарные расходы воды в случае освоения площадок под жилищное строительство, указанных в п. 2.5.3 «Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры»

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Семилукское сп, прогнозируемое население (8,773 тыс. чел.) | 2631,9 | 3158,28 |
| Поливочные нужды | 614,110 | 736,932 |
| Коммунально-бытовые предприятия, обслуживающие население и прочие расходы (10%) | 263,19 | 315,828 |
| Промышленные предприятия | нет данных | нет данных |
| Итого: | 3509,2 | 4211,04 |

В соответствии со СП 31.13330.2021 расходы воды питьевого качества для коммунально-бытовых предприятий, обслуживающих население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СП 8.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, утвержденным Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 (далее по тексту - СП 8.13130).

Согласно п. 5.1. СП 8.13130 расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1 указанного свода правил.

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130 для поселения с числом жителей более 5 тыс. чел, но не более 10 тыс. чел., расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар принимается 15 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1.

Таким образом, расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение с учетом численности населения Семилукского сельского поселения принят 15 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СП 8.13130 составляет 3 часа, расход воды в сутки соответственно равен 15х3х3,6=162 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Система водоснабжения в Семилукском сельском поселении - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, организована от артезианских скважин.

Схема водоснабжения: скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

В настоящее время необходимо произвести реконструкцию существующих сетей и сооружений и проложить новые водопроводные сети для повышения уровня оборудования (благоустройства) жилищного фонда, объектов производственного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Перечень мероприятий реконструкции объектов водоснабжения по проекту: «Реконструкция системы водоснабжения с. Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)»:

Водозабор №1 – кадастровый участок под номером 36:28:8300022:325, Семилукское сельское поселение, поле № 1 территория, 7. На участке находится:

- скважина СК1 - производительностью 19.8 м3/ч;

- насосная станция II-го подъема полной заводской готовности;

- резервуары чистой воды (РЧВ №1 и РЧВ №2) – железобетонные монолитные изделия, объем каждого резервуара 356 м3;

- станция водоподготовки – производительность 1200 м3/сутки;

- накопительная емкость промывных вод – 2шт. по 100м3.

Водозабор №2 – кадастровый участок под номером 36:28:6600023:366, Семилукское сельское поселение, с. Семилуки, улица 8 Марта, 9в. На участке находится скважина СК2, производительностью 19.8 м3/ч.

Водозабор №3 – кадастровый участок под номером 36:28:8300022:328, Семилукское сельское поселение, 800 м южнее земельного участка № 24 по улице Донская села Семилуки. На территории водозабора располагается 2 водозаборные скважины СК3, СК3.1 (резерв), производительностью 19.8 м3/ч.

Трубопровод имеет кольцевую схему снабжения, имея при этом тупиковые ветки не более 200 м. Общая длинна сети 48301.1 м.

Водопроводные сети предусматриваются подземной прокладки.  Трубопроводы выполняются из полиэтиленовых труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и другое, возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения

Проектом предусматривается на перспективу в населенных пунктах Семилукского сельского поселения организация централизованной системы водоснабжения. На 1очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции благоустройства территории: благоустроенная усадебная застройка принимается обеспеченной централизованным водоснабжением, канализацией.

Проектирование водоснабжения того или иного объекта включает в себя создание и разработку систем водоснабжения, водоотведения, водоочистки, проекта насосных станций, подбор оборудования. Все расчёты производятся в соответствии с условиями местности, для которой подготавливается проект, и с учётом всех действующих норм. В проектировании водоснабжения обязательно учитываются такие факторы, как привязка оборудования к помещению и привязка к уже существующим системам подачи воды.

Главные сложности в разработке проектов инженерных сетей водоснабжения заключаются, как правило, в особенностях того или иного объекта, условий местности, на которой он находится.

Для обеспечения населенных пунктов поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо осуществить следующие действия:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности снабжения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

- ликвидация дефицита воды;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- повышение степени очистки и качества воды.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

г) использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

д) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Водоотведение

Проектные решения

Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевые и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой на собственные очистные сооружения.

Перечень мероприятий:

- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах:

- Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод;

- Строительство ливневой канализации на территориях существующей общественно-деловой застройки.

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

- Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по «Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ»;

- Канализование существующего жилого фонда;

- Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы;

- Обеспечение очистки поверхностных стоков.

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены, исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета полива.

Расход стоков от комумунально-бытовых предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде

| Существующий жилой фонд | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл. л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточные | Максимально-суточн. К=1,2 |
| Семилукского СП, население 4,838 тыс. чел | 0,114 4,724 | 300 230 | 34,2 1086,52 | 41,04 1303,824 |
| Итого: |  |  | 1120,72 | 1344,864 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Семилукского СП, население (5,263 тыс. чел.) | 1578,9 | 1894,68 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население прочие расходы (10%) | 157,89 | 189,47 |
| Промышленные предприятия | нет данных | нет данных |
| Итого: | 1736,79 | 2084,15 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков в случае освоения площадок под жилищное строительство, указанных в п. 2.5.3 «Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры»

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Семилукского СП, прогнозируемое население (8,773 тыс. чел.) | 2631,9 | 3158,28 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население прочие расходы (10%) | 263,19 | 315,828 |
| Промышленные предприятия | нет данных | нет данных |
| Итого: | 2895,09 | 3474,108 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Схема канализации

В настоящее время в Семилукском сельском поселении существуют следующие проблемы в области канализации:

1. Отсутствие централизованной канализационной системы;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений;

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

Рекомендуется провести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

1. Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока;

2. Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

3. Канализование существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы;

4. Канализование проектируемого жилого фонда на территориях, подлежащих комплексному освоению, через проектируемые самотечные коллекторы;

5. Самотечные сети канализации из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных труб с шаровидным графитом, металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб с учетом новых технологий.

Главными требованиями в подборе оборудования для водоподготовки в проекте являются высокая эффективность очистки, её максимальная автоматизация и низкие эксплуатационные расходы.

Проектирование систем канализации на объектах больших площадей производится с учётом безаварийного функционирования этих систем и их экологичности. Кроме того, принимаются во внимание особенности эксплуатации того или иного строения, его предназначение и способы подключения к общей канализационной сети. В проекте разрабатываются методы прокладки подземных коммуникаций, приёмы, согласно которым эти коммуникации можно будет расширять в дальнейшем, и способы подключения к ним санитарно-технического оборудования.

Газоснабжение

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии со СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, одобренным Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112, согласно которому укрупненные показатели потребления газа, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), принимаются равными 300 м3/год на 1 чел. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа с учетом коэффициента перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с их отсутствием.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего жилищного фонда и объектов нового строительства представлены в таблице ниже.

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление | 5263 х 300 м3/год | 1578,9 тыс.м3/год | 180,24 м3/час |  |
| 2 | Существующие предприятия и соцкультбыт | По данным топливно-энергетического баланса района на 2022 год предприятия соцкультбыта используют природный газ |  |  |  |
| 3 | Проектируемые предприятия соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |  |
|  | Итого: |  | 1578,9 тыс.м3/год |  | 180,24 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 1578,9 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом жилищного фонда.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды в случае освоения площадок под жилищное строительство, указанных в п. 2.5.3 «Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры»

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление | 8773 х 300 м3/год | 2631,9 тыс.м3/год | 300,446 м3/час |  |
| 2 | Существующие предприятия и соцкультбыт | По данным топливно-энергетического баланса района на 2022 год предприятия соцкультбыта используют природный газ |  |  |  |
| 3 | Проектируемые предприятия соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |  |
|  | Итого: |  | 2631,9 тыс.м3/год |  | 300,446 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 2631,9 тыс.м3/год (в случае освоения площадок под жилищное строительство, указанных в п. 2.5.3 «Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры»). Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом прогнозируемого жилищного фонда.

Проектные предложения

На сегодняшний день на территории Семилукского сельского поселения газоснабжение можно считать достаточным для обеспечения жилищного и хозяйственного сектора.

Основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы рассматриваемой территории на расчетный срок, следующие:

-повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

-модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство новых газопроводов;

-мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

-комплексная автоматизированная система измерениям расходов и параметров качества газа;

-газификация сельских населенных пунктов должна проводится с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села;

-применение полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

-оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение

Проектные предложения

Для создания условий комфортного проживания жителей необходимо предусмотреть мероприятия по переводу на природный газ и строительству новых котельных, а также замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- реконструкция изношенных источников теплоснабжения;

- строительство газовых котельных для существующих объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения на территории Семилукского сельского поселения;

Необходимо предусмотреть проектирование и строительство котельных для обеспечения теплом территорий существующего жилищного фонда.

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

1. Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимого объекта;

2. Проектирование и строительство газовых котельных для проектируемых объектов соцкультбыта.

Электроснабжение

Согласно РНГП ВО, уровень электропотребления на одного человека в год составляет 950 кВт.час/год чел. с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999).

Годовое потребление электроэнергии для существующего жилищно-коммунального сектора, а также с учетом перспективной жилой застройки приведено в таблице ниже.

Данные по годовому электропотреблению поселения на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная | Всего |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 4838 | 425 | 5263 | 4999850 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 999970 |
| Всего по поселению: |  |  |  | 5999820 |

Прогнозируемые объемы годового электропотребления в случае освоения площадок под жилищное строительство, указанных в п. 2.5.3 «Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры»

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная | Всего |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 4838 | 3935 | 8773 | 8334350 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 1666870 |
| Всего по поселению: |  |  |  | 10001220 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 10,0 млн кВт. Час.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилищного фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

-	ввода в эксплуатацию новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий или роста производственных мощностей существующих производственных объектов, их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники;

для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Проектные предложения

Проблемой в области электроснабжения Семилукского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области является износ сетей и оборудования.

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Развитие системы электроснабжения поселения следует осуществлять в увязке со схемой территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158 (актуальная редакция).

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

- снижение потерь электроэнергии;

- экономия финансовых и энергетических ресурсов;

повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| 1.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Реконструкция системы водоснабжения с. Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области (включая ПИР) | + |
| 1.2 | Реконструкция (замена) сетей водоснабжения по ул. Лесопитомник с. Ендовище | + |
| 1.3 | Текущий ремонт действующих сетей водоснабжения | + |
| 1.4 | Приобретение, ремонт накопителей воды | + |
| 1.5 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях | + |
| 1.6 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | + |
| 1.7 | Обеспечение системами водоснабжения проектируемых объектов жилого фонда и соцкультбыта | + |
| 2.Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока | + |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий | + |
| 2.3 | Проектирование и строительство системы ливневой канализации | + |
| 2.4 | Обеспечение системами водоотведения проектируемых объектов жилого фонда и соцкультбыта | + |
| 3.Газоснабжение |  |  |
| 3.1 | Поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ) | + |
| 3.2 | Строительство газопроводной сети и строительство ГРП | + |
| 3.3 | Строительство газопроводной сети и объектов газоснабжения на территории, предлагаемой к освоению под жилищное строительство | + |
| 4.Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Реконструкция и переоборудование изношенной котельной и тепловых сетей социально значимого объекта | + |
| 4.2 | Строительство газовых котельных для существующих объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения | + |
| 4.3 | Строительство газовых котельных для проектируемых объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения | + |
| 5.Электроснабжение |  |  |
| 5.1 | Расширение и реконструкцию ПС 35/10 кВ Ендовище | + |
| 5.2 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | + |
| 5.3 | Повышение надежности системы электроснабжения | + |
| 5.4 | Расширение возможностей подключения существующих и проектируемых объектов | + |
| 5.5 | Модернизация сети уличного освещения | + |
| 5.6 | Снижение уровня потерь электроэнергии | + |
| 5.7 | Внедрение современного электроосветительного оборудования по всем категориям потребителей, обеспечивающего экономию электрической энергии | + |
| 5.8 | Строительство электрических сетей для проектируемых объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения | + |
| 5.Связь |  |  |
| 6.1 | Строительство волоконно-оптической линии связи «ВОЛС Москва – Сочи» | + |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны в графических материалах.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

    - Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией, общая площадь жилищного фонда на территории Семилукского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 составила 163 179 кв.м.

Согласно РНГП ВО средняя жилищная обеспеченность составляет 30 м2 на одного человека (в среднем по области).

Так как жилой фонд на территории населенных пунктов представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами, для оценки обеспеченности населения следует применять показатель 40 м2 на одного жителя.

Общая численность населения по состоянию на 01.01.2024 на территории Семилукского сельского поселения составляет 4583 человека. Таким образом, показатель жилищной обеспеченности составляет 35,61 кв.м./чел. Этот показатель ниже нормативного в 40 кв. м/чел.

Вышеперечисленные факторы напрямую влияют на необходимость развития нового жилищного строительства.

Для улучшения жилищных условий существующего населения необходимо строительство 20 141 кв.м площади нового жилого фонда (квартир).

Обеспечить новым комфортным жильем необходимо льготные категории граждан, ветеранов ВОВ, инвалидов, выпускников интернатов, многодетные семьи и пр.

В очереди на улучшение жилищных условий на 01.01.2024 г. в администрации поселения стоят 16 семей.

Помимо этого, необходимо учитывать сценарий демографического прогноза, согласно которому население Семилукского сельского поселения к 2030 году может увеличиться на 680 человек и составить 5263 чел. В этой связи, нужно учесть необходимость в обеспечении комфортным жильем нового населения, а это 27 200 кв.м общей площади нового жилого фонда (квартир). Общая площадь жилого фонда может увеличиться с 163 179 кв.м. до 210 520 кв.м.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

Настоящим проектом генерального плана к комплексному освоению под жилищное строительство предлагаются территории свободные от застройки.

Администрацией Семилукского сельского поселения для освоения под развитие жилищного строительства были предложены следующие территории:

    - Территория общей площадью 156,8 га, в состав которой входят земельные участки с кадастровыми номерами 36:28:8300017:342 и 36:28:8300017:343, предлагаемая к включению в границы села Ендовище, резервируется для комплексного освоения. В соответствии со ст.64 ГрК РФ целью комплексного освоения территории является создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, повышения территориальной доступности таких инфраструктур.

Территорию предлагается освоить на I очередь реализации проектных решений генерального плана, в два этапа очередности освоения:

- 1 очередь освоения (ЗУ 36:28:8300017:342 – 43,7 га)

- 2 очередь освоения (ЗУ 36:28:8300017:343 – 107,9 га)

На территорию 151 га была разработана концепция застройки жилого района, предусматривающая размещение индивидуальной жилой застройки общей площадью 115 тыс.м2 и малоэтажной многоквартирной жилой застройки общей площадью 260 тыс.м2. Также концепцией предполагается строительство двух детских садов (1 и 2 очередь строительства), школы, ФАПа, спорткомплекса со спортивными площадками и других социальных объектов. Планируемое население – 10 500 человек.

Проект планировки на территорию не разработан.

Общая площадь нового жилого фонда на территории 156,8 га, зарезервированной под комплексное развитие, составит 375 000 кв.м.

Таким образом, на расчетный срок реализации проектных решений генерального плана общая площадь нового жилого фонда может составить не менее 585 520 кв.м.

В случае освоения всех площадок под жилищное строительство прогнозируемая численность населения Семилукского сельского поселения к 2030 году в районах интенсивной жилой застройки может составить 10 500 чел.

Часть территории, предлагаемой для комплексного освоения, попадает в нормативную санитарно-защитную зону предприятия по производству алюминия  ООО «АВА-трейд». При разработке проекта планировки территории необходимо предусмотреть зону защитного озеленения, отделяющую зону застройки от действующего производства, и исключить размещение объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне предприятия.

Перечень мероприятий по обеспечению Семилукского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия, этажность застройки | Площадь участка, га Площадь жилого фонда кв.м.*** | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |
| село Ендовище |  |  |  |
|  | Освоение территории* предлагаемой к включению в границы села Ендовище, под комплексное развитие жилой застройки (включая индивидуальное жилищное строительство и малоэтажную жилую застройку). Создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселения, повышения территориальной доступности таких инфраструктур.** | 156,8 га | + |
|  |  | 375 000 кв.м. |  |
|  | Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, у многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральных и областных программ). |  | + |
|  | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда. | 100 кв.м | + |
|  | Комплексное благоустройство жилых кварталов. |  | + |
|  | Повышение архитектурно-художественных качеств жилой застройки. |  | + |

* Освоение территории под жилищное строительство возможно после решения вопросов с транспортной и инженерной инфраструктурой

** Обязательная разработка документации по планировке территории, в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства

*** Указанные в мероприятиях численные показатели площади нового жилого фонда требуют уточнения в процессе разработки документации по планировке территории

    - Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры.

В генеральном плане предложения по развитию системы социально-бытового обслуживания разработаны с учетом новых экономических и градостроительных условий, то есть предлагается развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья человека (физического, духовного и  интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей в новых видах услуг (видеотеки, специализированные спортклубы и т.д.), реформирование коммерческо-деловой сферы, направленное на повышение деловой активности населения (разукрупнение учреждений и предприятий) и, как следствие, – увеличение общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из  других сфер хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути оптимизации системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.

Социальная - финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещения медицинских учреждений и т.д.).

Коммерческая сфера не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения населения достаточным объемом разнообразных услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

К концу 2030 года в соответствии с базовым демографическим прогнозом численность населения на территории Семилукского сельского поселения может составить 5263 человек.

В соответствии с данными, предоставленными департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, по состоянию на 2022 – 2023 учебный год, на территории Семилукского сельского поселения располагается:

- Общеобразовательная школа с общей вместимостью – 500 мест;

- Детский сад с общей вместимостью – 220 мест.

Для существующей численности населения – 4583 человек необходимо:

- 413 мест в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);

- 183 места в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей).

Вместимость существующих объектов образования на территории Семилукского сельского поселения удовлетворяет потребности населения.

Учитывая демографический прогноз, население Семилукского сельского поселения может до 2030 года увеличиться на 680 человек и составить 5263 чел.

Для обеспечения до 2030 года нового населения (5263 чел.) местами в образовательных учреждениях необходимо:

- 474 места в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);

- 211 мест в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей).

В случае освоения площадок под жилищное строительство прогнозируемая численность населения на предлагаемой к освоению территории к 2030 году может составить 10 500 чел.

Для прогнозируемой численности населения – 10500 человек необходимо:

- 945 мест в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);

- 420 место в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей).

Учитывая демографический прогноз и активное развитие территории поселения, необходимо принятие решения о строительстве детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ с целью покрытия дефицита мест.

Схемой территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 № 158 (актуальная редакция) предусматривается мероприятие по строительству врачебной амбулатории в с. Семилуки.

Также Концепцией, разработанной на территорию жилого района в селе Ендовище, предусмотрено строительство двух детских садов (1 и 2 очередь строительства), школы, ФАПа, спорткомплекса со спортивными площадками и других социальных объектов.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Строительство врачебной амбулатории в с. Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области | до 2030 |
|  | Капитальный ремонт МКУК «Семилукский сельский дом культуры» в с. Семилуки | + |
|  | Строительство музыкальной школы в с. Семилуки. | + |
|  | Строительство школы вместимостью 1000 мест на территории комплексного развития, предлагаемой к включению в границы с. Ендовище | + |
|  | Строительство двух детских садов общей вместимостью 420 мест на территории комплексного развития, предлагаемой к включению в границы с. Ендовище | + |
|  | Строительство ФАПа на территории комплексного развития, предлагаемой к включению в границы с. Ендовище | + |
|  | Строительство спортивного комплекса со спортивными площадками на территории комплексного развития, предлагаемой к включению в границы с. Ендовище | + |
|  | Строительство многофункционального комплекса обслуживания населения на территории комплексного развития, предлагаемой к включению в границы с. Ендовище | + |

Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

    - Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | + |
|  | Создание рекреационных зон (территорий общего пользования), в том числе земельных участков, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, используемых для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом, на территориях комплексного развития | + |
|  | Благоустройство рекреационных зон поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. | + |
|  | Нормативное озеленение территории существующей школы из расчёта не менее 50% от общей площади земельного участка. | + |
|  | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон. | + |

    - Предложения по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами специального назначения.

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечить:

- Организацию мест для накопления бытовых отходов;

- Организацию транспортирования бытовых отходов и мусора с территорий домовладений населенных пунктов и с площадок накопления для дальнейшей передачи для захоронения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Семилукского сельского поселения объектами специального назначения – местами накопления отходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Поддержание порядка на территории кладбищ: - уборка и очистка территории кладбищ; - устройство и содержание мест накопления отходов. | + |
|  | Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО в жилой застройке, с последующей передачей специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для захоронения. | + |
|  | Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления отходов в местах массового отдыха. | + |

    - Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время в целях развития сельского хозяйства действует государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088. Программа направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, а также повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Для социально-экономического развития муниципального образования необходимо привлечение инвесторов и создание новых мест приложения труда.

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов экономики. Этому способствует Государственная аграрная политика.

На территории поселения имеются территории недействующих сельскохозяйственных предприятий и производственных объектов. Указанные территории необходимо рекультивировать с целью размещения новых объектов при условии соблюдения санитарного законодательства. Такая мера поспособствует привлечению новых инвесторов.

На участке с кадастровым номером 36:28:8300021:522, площадью 13 370 кв. м. планируется размещение цеха по переработке рыбы, ракообразных, моллюсков.

Также предлагается размещение комплекса по обслуживанию автомобильного транспорта на земельном участке с кадастровым номером 36:28:6700010:253 и размещение склада непродовольственных товаров на земельном участке с кадастровым номером 36:28:6600030:26 в границах населенного пункта села Ендовище.

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается строительство складов для обеспечения сельскохозяйственного производства и размещения объектов управленческой деятельности на земельном участке с кадастровым номером 36:28:8300021:336 по адресу: Воронежская область, Семилукский район, восточная часть кадастрового квартала 36:28:8300021, участок № 4, общей площадью 10000 кв.м.

Для размещения проектируемого объекта «Склад сельскохозяйственной продукции по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, восточная часть кадастрового квартала 36:28:8300021, участок № 4» ИП Юрин Д.Ю. разработан проект санитарно-защитной зоны. Проектом предусмотрено строительство неотапливаемого здания (склада) из быстро возводимого материала и здания офиса для сотрудников. Склад предназначен для хранения капельного оборудования для полива. Площадь склада планируется до 1500 кв.м. Принадлежность к опасным производственным объектам отсутствует. Проектом выявлено, что санитарно-защитная зона для рассматриваемого объекта не устанавливается.

Согласно проекту СЗЗ, санитарно - эпидемиологическому заключению № 36.ВЦ.40.000.Т.019836.01.24 от 29.01.2024г. установление санитарно-защитной зоны для проектируемого склада сельскохозяйственного оборудования не требуется.

Перечень мероприятий по обеспечению Семилукского сельского поселения объектами производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Рекультивация территорий недействующих предприятий, расположенных на территории Семилукского сельского поселения, с целью размещения новых объектов при условии соблюдения природоохранного законодательства и установления санитарно-защитной зоны. | + |
|  | Строительство цеха по переработке рыбы, ракообразных, моллюсков* на земельном участке с кадастровым номером 36:28:8300021:522, площадью 13 370 кв. м. | + |
|  | Размещение комплекса по обслуживанию автомобильного транспорта (ремонтная мастерская, шиномонтажная мастерская, автомобильная мойка)* на земельном участке с кадастровым номером 36:28:6700010:253, площадью 4874 кв. м. | + |
|  | Размещение склада непродовольственных товаров* на земельном участке с кадастровым номером 36:28:6600030:26 площадью 1500 кв. м. | + |
|  | Строительство складов для обеспечения сельскохозяйственного производства и размещения объектов управленческой деятельности* на земельном участке с кадастровым номером 36:28:8300021:336 по адресу: Воронежская область, Семилукский район, +восточная часть кадастрового квартала 36:28:8300021, участок № 4, общей площадью 10 000 кв.м. | + |

* Для указанных объектов в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018), разработаны проекты санитарно-защитных зон. Решение об установлении санитарно-защитной зоны принимают территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III - V класса опасности (Приложение).

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории должно осуществляться согласно требованиям в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, согласно статье 35 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

- Полномочия и ответственность органов местного самоуправления
в сфере охраны окружающей среды.

Органы местного самоуправления ответственны за обеспечение благоприятной окружающей среды и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также экологической безопасности на соответствующих территориях; обязаны вести природоохранную деятельность (ст. 3 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

В соответствии с пунктом 18 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Окружающая среда представляет собой, в частности, совокупность компонентов природной среды, а именно, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и почвы) (ст. 1 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

Воздействие, оказываемое хозяйственной или иной деятельностью, производимой на территории сельского поселения, может привести к негативному изменению окружающей среды, к ее загрязнению с повреждением естественных экологических систем и истощению природных ресурсов.

- Состояние атмосферного воздуха

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха на территории Семилукского сельского поселения могут оказывать:

- системы обеспечения социальных потребностей населения (отопительные котельные, транспортное снабжение населения);

- хозяйственная и иная деятельность предприятий на территории сельского поселения;

- эксплуатация и обслуживание трубопроводного транспорта.

Теплоснабжение объектов в сельском поселении осуществляется в котельных, оборудованных газовыми котлами. В связи с неполной газификацией сельского поселения, часть жилой застройки отапливается посредством печного отопления. Продукты сгорания твердого топлива оказывают значительно большее негативное воздействие на качество атмосферного воздуха.

Транспортное оснащение в сельском поселении представлено автомобильным и трубопроводным транспортом.

По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения. Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха выбросами от двигателей транспорта является увеличение его количества, изношенность, а также недостаточная развитость улично-дорожной сети.

Трубопроводный транспорт, проходящий по территории поселения представлен газопроводами. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате стравливания газа во время технического обслуживания и ремонта, а также в результате аварийных ситуаций.

Деятельность предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, представлена преимущественно следующими видами:

- растениеводство;

- обрабатывающее производство.

По данным ЕГРН от границ промышленных площадок большинства предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Семилукского сельского поселения санитарно-защитные зоны не установлены.

Выводы:

- основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на промышленных площадках предприятий и двигатели транспорта;

- в связи с неполной газификацией сельского поселения, часть жилой застройки отапливается посредством печного отопления;

- по данным ЕГРН санитарно-защитные зоны для промплощадок большинства предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, не установлены.

Состояние поверхностных вод

Причиной загрязнения поверхностных вод являются:

- сточные воды с полей и фермерских хозяйств, с которыми в водоемы попадают минеральные удобрения и пестициды;

- отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах.

На территории Семилукского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, в том числе ливневой канализации, сточные воды с селитебных территорий не подвергаются очистке и оказывают негативное воздействие на состояние поверхностных вод.

Выводы:

- необходимо создание централизованной системы водоотведения и создание системы ливневой канализации.

Состояние подземных вод

На уровень загрязнения подземных вод главным образом оказывает влияние эксплуатация подземных вод для нужд населения и предприятий, а также поступление сточных вод в водоносные горизонты.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборных скважинах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборных скважин вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием скважин, тампонажем скважин, выведенных из эксплуатации, а также путем рационального перераспределения водозабора; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Помимо прочего, в водоносные горизонты происходит поступление сточных вод:

- в результате деятельности сельскохозяйственных предприятий, которые используют минеральные удобрения и пестициды (происходит загрязнение преимущественно нитритами и нитратами);

- от улично-дорожной сети (сточные воды с дорожного полотна содержат нефтепродукты);

- от селитебной территории, ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения.

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается в основном вдоль улично-дорожной сети и в результате деятельности предприятий;

- зоны санитарной охраны скважин для хозяйственного питьевого водоснабжения не установлены, и сведения об их границах не внесены в ЕГРН.

Состояние почв

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов.

Основными источниками загрязнения почв являются:

- неочищенные сточные воды, с селитебной территории и территории предприятий;

- деятельность сельскохозяйственных предприятий (при использовании избытка минеральных удобрений и пестицидов);

- транспортные средства и дорожно-уличная сеть;

- отходы производства и потребления и медицинские отходы.

Почвенный покров территории сельского поселения неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов. Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, загрязнение химическими веществами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями района.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней пагубно влияет на микрофлору и микрофауну почвы. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Внесение удобрений необходимо проводить на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений. Также необходимо уделить больше внимания подбору севооборотов, использованию в качестве удобрений сидеральных культур.

Вблизи дорожно-уличной сети происходит загрязнение почвы тяжелыми металлами. Со сточными водами в почвенный слой попадают преимущественно соли, тяжелые металлы и нефтепродукты.

В случае несоответствия имеющихся мест накопления отходов производства и потребления санитарно-эпидемиологическим требованиям, происходит загрязнение почвы, зачастую превосходящее ее естественную способность к самоочищению.

Несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления и медицинскими отходами приводит к загрязнению почвы.

В поселении образуются виды отходов I-V классов опасности, которые образуются в результате:

- деятельности сельскохозяйственных предприятий на территории поселения,

- обслуживания и ремонта технологического оборудования и транспортных средств

- от селитебных территорий (твердые коммунальные отходы, далее-ТКО);

- деятельности объектов здравоохранения (медицинские отходы).

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ)) накопление отходов производства и потребления допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) с целью разделения отходов, подлежащих захоронению на объекте размещения отходов (полигоне) и отходов, направляемых для утилизации или обезвреживания на специализированные предприятия.

Отходы I класса опасности (преимущественно ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, лампы, утратившие потребительские свойства), образующиеся на территории поселения подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью обезвреживания

Отходы II и III класса опасности (аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства, отходы, загрязненные нефтепродуктами, отходы минеральных и синтетических масел), образующиеся в основном при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств и технологического оборудования, подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью утилизации и обезвреживания (в части отходов, загрязненных нефтепродуктами).

Отходы IV класса опасности представлены в преимущественно ТКО.

К отходам V класса опасности преимущественно относятся незагрязненные отходы бумаги и картона, полимерных материалов и деревянной тары, утратившей потребительские свойства. Эти виды отходов не подлежат захоронению на территории объекта размещения отходов, должны быть переданы специализированному предприятию с целью утилизации.

Деятельность по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности промышленных и сельскохозяйственных предприятий, осуществляется в соответствии с заключенными договорами со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Обращение с медицинскими отходами осуществляется в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 HYPERLINK "https://docs.cntd.ru/document/573536177"«HYPERLINK "https://docs.cntd.ru/document/573536177"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее- Санитарные правила)) в зависимости от того, к какому классу принадлежат отходы.

К отходам класса А (отходам, не имеющим контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больным, эпидемиологически безопасным отходам) применяются требования, предъявляемые к обращению с ТКО

К отходам, относящимся к классам Б-Д (эпидемиологически, токсикологически опасным и радиоактивным отходам) предъявляются особые требования к сбору, накоплению, транспортированию, обезвреживанию и размещению в соответствии с Санитарными правилами.

На территории поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Органы местного самоуправления определяют схему расположения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». Транспортирование ТКО с территории сельского поселения осуществляется региональным оператором ООО «Экотехнологии», для дальнейшей передачи для захоронения ООО «ЭкоСфера».

- ООО «ЭкоСфера» является собственником объекта размещения отходов (номер ОРО 36-00021-З-00592-250914), который расположен на территории Семилукского муниципального района в юго-восточной части карьера «Средний», ПК 210+250 м (лево) автодороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск» и осуществляет сбор ТКО с целью их захоронения в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности от 12.03.2019 серия № (36)-00098/П.

Радиационная обстановка

В соответствии с Программой мониторинга за радиационной безопасностью объектов окружающей среды в июне 2022 года выполнены замеры гамма-фона на открытой местности на 33-х административных территориях Воронежской области. Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения регистрировалось на уровне многолетних значений и составило 0,12 мкЗв/ч (официальные данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области)

Выводы:

- Гамма-фон на территории сельского поселения не превышает естественного уровня.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных компонентов, характеризующихся способностью поддерживать экологическое равновесие в регионе и защищённостью природоохранными мерами.

Природно-экологический каркас включает в себя основные и второстепенные элементы:

- основные элементы состоят из территорий, выполняющих защитные функции по отношению к окружающей среде (заповедники и заказники, природные парки, памятники природы, защитные леса, болотные и лесные природно-территориальные комплексы);

- второстепенные элементы предназначены для снижения негативного воздействия на основные элементы природно-экологического каркаса (охранные зоны).

Оценка природно-территориального комплекса

Система особо охраняемых природных территорий

На территории Семилукского сельского поселения располагаются следующие особо охраняемые природные территории:

- государственный комплексный природный заказник областного значения «Землянский» (Постановление Правительства Воронежской области от 10.10.2014 № 918 «Об утверждении Положения о государственном комплексном природном заказнике областного значения «Землянский»);

- государственный комплексный природный заказник областного значения «Семилукский» (Постановление Правительства Воронежской области от 27.01.2014 № 61 «Об утверждении Положения о государственном комплексном природном заказнике областного значения «Семилукский»);

- памятник природы областного значения «Чернышова гора» (Постановление Правительства Воронежской области от 11.11.2015 № 867 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения»);

- памятник природы областного значения «Ендовище» (Постановление Правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 222 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения»);

- памятник природы областного значения «Озеро Круглое» (Постановление Правительства Воронежской области от 28.06.2018 № 572 «О создании памятника природы областного значения «Озеро Круглое» и его охранной зоны»).

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для выполнения природоохранных (защита водных ресурсов, почв и атмосферного воздуха от загрязнений), санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и прочих функций.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные, ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные, приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети – в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

Лесной фонд на территории поселения

В соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 01.01.2022 года на территории Семилукского сельского поселения площадь земель лесного фонда составляет 0,889 тыс.га.

Водоохранные зоны рек

Согласно статье 65 Федерального закона №74 - ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации» для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Семилукского сельского поселения, представлены в разделе 1.9. «Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории» п. 1.9.5. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям.

Приказом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Донского бассейнового управления от 25.01.2021 № 18 утверждены установленные границы зон затопления территории Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. Дон и р. Ведуга, на основании предложения Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

В соответствии с п. 13 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для защиты от затопления паводковыми водами на территории поселения необходимо проведение мероприятий:

- дамбы обвалования до отметок, исключающих затопление;

- подсыпка затапливаемых территорий.

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на территории предприятий и двигатели транспорта. В целях уменьшения негативного воздействия на атмосферный воздух, рекомендуются следующие мероприятия:

- создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;

- развитие улично-дорожной сети,

- своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций;

- установление санитарно-защитных зон от предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222.

  - Поверхностные воды.

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является сокращение загрязнения водных объектов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов являются:

- создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений;

- создание ливневой системы канализации;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков;

- соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

  - Подземные воды.

Для предотвращения истощения водоносных горизонтов и снижения загрязнения подземных вод предлагается:

- организация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;

- создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений;

- создание ливневой системы канализации.

  - Почвы.

Основными источниками загрязнения почвы являются деятельность предприятий и транспортные средства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;

- создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений;

- создание ливневой системы канализации;

- заключение необходимых договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;

- организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- оказание помощи в организации обращения с отходами, образующимися в результате хозяйственной деятельности предприятий и объектов здравоохранения.

  - Территории природно-экологического каркаса.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Семилукского сельского поселения являются:

- земли лесного фонда;

- особо охраняемые природные территории;

- водоохранные зоны рек;

- сенокосные и пастбищные угодья;

- защитные лесные насаждения.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к полномочиям органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций относятся:

Органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайная ситуация; ЧС: Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Источник чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Поражающий фактор (источника) чрезвычайной ситуации: Составляющая источника чрезвычайной ситуации, характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях: Реализация системы мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, потери их имущества и нарушения условий жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02- 2016).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях: Совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС. ЧС техногенного характера (по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - обстановка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Основным и наиболее распространенным понятием, обозначающим чрезвычайное техногенное событие, является авария. Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Авария на трубопроводе (по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Примечание - В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Авария в подземном сооружении (по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и/или приводящее к материальному ущербу.

В последнее время широко применяется термин «катастрофа техногенного характера» или «техногенная катастрофа». Под техногенной катастрофой понимается крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде.

Нарастание риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций в Воронежской области обусловлено тем, что в последние годы в наиболее ответственных отраслях потенциально опасные объекты имеют выработку проектного ресурса на уровне 50-70 %, иногда достигая предаварийного уровня.

В техногенной безопасности есть и другие общие черты неблагополучия: снижение уровня профессиональной подготовки персонала предприятий промышленности, производственной и технологической дисциплины, распространены технологическая отсталость производства и низкие темпы внедрения безопасных технологий.

Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах в Воронежской области превышают показатели приемлемых рисков, достигнутых в мировой практике.

Величина потерь от пожаров превышает общий ущерб государства от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и является, по существу, безвозвратной. Урон от пожаров не только невосполним, но и требует еще больших затрат для восстановления уничтоженных материальных ценностей.

В таблице представлена классификация чрезвычайных ситуаций и основные источники опасности в Воронежской области.

Классификация техногенных чрезвычайных ситуаций и основные источники опасности

| Вид техногенной чрезвычайной ситуации | Опасные события | Источники опасности в Воронежской области |
| --- | --- | --- |
| Транспортные аварии (катастрофы) | Аварии грузовых железнодорожных поездов, аварии пассажирских поездов, аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автодорожные катастрофы), аварии транспорта на мостах, в туннелях и железнодорожных переездах, аварии на магистральных трубопроводах, аварии грузовых судов (на реках), авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | По территории Семилукского сельского поселения проходят: - автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения; - магистральные газопроводы. |
| Пожары, взрывы, угроза взрывов | Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, пожары (взрывы) в зданиях, сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, пожары (взрывы) на химически опасных объектах, пожары (взрывы) на радиационно опасных объектах, обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, утрата взрывчатых веществ (боеприпасов) | На территории Семилукского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно- химически опасных веществ | Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ при их производстве, переработке или хранении (захоронении), аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ, образование и распространение опасных химических веществ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами, утрата источников химически опасных веществ | - |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ | Аварии на АЭС, атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ на предприятиях ядерно-топливного цикла | Нововоронежская АЭС; Нововоронежская АЭС-2 |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ | Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на предприятиях промышленности и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях), аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) биологических веществ, утрата биологически опасных веществ | На территории Семилукского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне |
| Гидродинамические аварии | Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений, прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием прорывного паводка, прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек), повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях | На территории Семилукского сельского поселения отсутствуют источники Гидродинамических аварий |
| Внезапное обрушение зданий, сооружений | Обрушение производственных зданий и сооружений, обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения, обрушение элементов транспортных коммуникаций | На территории Семилукского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, критически важные объекты |
| Аварии на электроэнергетичес-ких системах | Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей, аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электроконтактных сетей | На территории Семилукского сельского поселения отсутствуют источники электроэнергетических аварий |
| Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на тепловых сетях (система горячего водоснабжения) в холодное время, аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах |  |
| Аварии на промышленных очистных сооружениях | Аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ | На территории Семилукского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения |

Среди прочего необходимо выделить объекты радиационной и химической опасности.

Химическая опасность

Для предупреждения ЧС техногенного характера проводится комплекс мероприятий организационного, технического, правового характера, направленных на недопущение аварий и катастроф, прежде всего на потенциально опасных объектах и на транспорте. В 1993 году Международной организацией труда принята Конвенция по предотвращению промышленных катастроф.

Основные мероприятия по предупреждению аварий и катастроф на потенциально опасных объектах хозяйствования:

- размещение потенциально опасных объектов на безопасном удалении от жилой застройки и других объектов;

- разработка, производство и применение надежных потенциально опасных промышленных установок;

- внедрение автоматических и автоматизированных систем контроля безопасности производства;

- повышение надежности самих систем контроля;

- своевременная замена устаревшего оборудования;

- своевременная профилактика и техническое обслуживание техники и оборудования;

- соблюдение обслуживающим персоналом правил эксплуатации оборудования;

- совершенствование противопожарной защиты и контроль системы пожарной безопасности;

- снижение опасных веществ на объектах до необходимого количества;

- соблюдение правил безопасности при транспортировке опасных веществ;

- использование результатов прогнозирования чрезвычайных ситуаций для совершенствования систем безопасности.

Для предупреждения техногенных пожаров проводят профилактические организационные, технические, режимные и эксплуатационные мероприятия.

К организационным мероприятиям относятся: правильная эксплуатация машин и транспорта, правильное содержание зданий, территорий, своевременный инструктаж людей по пожарной безопасности, организация добровольных пожарных дружин, издание приказов по обеспечению пожарной безопасности.

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение норм и правил при проектировании зданий, сооружений, устройстве электропроводки, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

К режимным мероприятиям относятся: запрет курения в неустановленных местах, запрет производства огневых и сварочных работ в пожароопасных местах.

К эксплуатационным мероприятиям относятся: своевременная подготовка ремонта и испытания оборудования, профилактические осмотры.

Для предупреждения аварий и катастроф на транспорте проводят комплекс мероприятий организационного, технического и социального характера. Основными мероприятиями являются:

- контроль технического состояния транспортных средств, их своевременный профилактический ремонт и техническое обслуживание;

- выбор времени наиболее безопасного использования транспорта;

- выбор наиболее безопасных маршрутов движения транспорта;

- соблюдение водителями правил дорожного движения;

- выбор транспортных средств для перевозки наиболее опасных грузов;

- контроль состояния здоровья водителей и лиц, ответственных за безопасность дорожного движения;

- поддержание удовлетворительного состояния автомобильных и железных дорог;

- учет водителями автотранспорта состояния дорог в различные времена года и состояние погоды;

- соблюдение правил безопасности пассажирами различных видов транспорта.

## 4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС (ГОСТ Р 22.0.03-2020) - Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Бедствие (ГОСТ Р 22.0.03-2020) - Событие любого масштаба и характера, которое серьезно нарушает жизнь населения в результате сочетания опасных явлений с имеющимся уровнем подверженности угрозе, уязвимости и потенциала противодействия и приводит, по отдельности или в сочетании друг с другом, к таким последствиям, как жертвы среди населения, а также материальный, экономический или экологический ущерб.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Природные явления и процессы могут приводить к природным бедствиям, которые ежегодно уносят тысячи человеческих жизней и наносят огромный материальный ущерб.

Природные бедствия представляют собой сложную совокупность разнообразных неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов, которые в зависимости от их масштабов и интенсивности подразделяются на опасные природные явления, стихийные бедствия и природные катастрофы.

Под опасным природным явлением понимают гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

Стихийным бедствием называется разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.

Стихийные бедствия - основной источник чрезвычайных ситуаций природного характера, возникающих достаточно часто и имеющих значительный масштаб.

Природная катастрофа - стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями ландшафта и других компонентов окружающей природной среды. Такие события являются редкими, но наиболее разрушительными.

Большинство неблагоприятных явлений или процессов инициируют возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера различных масштабов и служат их источниками.

Классификация природных ЧС

| Вид природной чрезвычайной ситуации | Опасные явления |
| --- | --- |
| Геологическая | Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (обвалы) земной поверхности в результате карста, эрозия, пыльные бури |
| Метеорологическая | Бури (9–11 баллов), ураганы (12–15 баллов), смерчи (торнадо), шквалы, вертикальные вихри (потоки), крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки |
| Гидрологическая | Высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и преждевременное появление льда на судоходных водоемах и реках, повышение уровня грунтовых вод (подтопление) |
| Природные пожары | Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых |
| Космические опасности | Астероидно-кометная опасность, космическая погода, космический мусор |

Анализ развития природных катастрофических явлений на Земле показывает, что несмотря на научно-технический прогресс, защищенность людей и техносферы от природных опасностей не возрастает. Количество жертв в мире от разрушительных природных явлений в последние годы увеличивается ежегодно на 4,3 %, а пострадавших — на 8,6 %. Экономические потери растут в среднем на 6 % в год. В настоящее время в мире существует понимание того, что природные катастрофы — это глобальная проблема, являющаяся источником глубочайших гуманитарных потрясений и являются одним из важнейших факторов, определяющих устойчивое развитие экономики. Основными причинами сохранения и усугубления природных опасностей могут быть нарастание антропогенного воздействия на окружающую природную среду; нерациональное размещение объектов экономики; расселение людей в зонах потенциальной природной опасности; недостаточная эффективность и неразвитость систем мониторинга окружающей природной среды; ослабление государственных систем наблюдения за природными процессами и явлениями; отсутствие или плохое состояние гидротехнических, противооползневых, противоселевых и других защитных инженерных сооружений, а также защитных лесонасаждений; недостаточные объемы и низкие темпы сейсмостойкого строительства, укрепления зданий и сооружений в сейсмоопасных районах; отсутствие или недостаточность кадастров потенциально опасных районов (регулярно затапливаемых, особо селеопасных, лавиноопасных, оползневых, и др.).

Географическое расположение Семилукского сельского поселения, климатические условия и гидрография могут привести к возникновению таких ЧС природного характера как: затопление, ураганы, бури.

Основные причины природных ЧС в порядке повторяемости следующие: сильные дожди, сильные ветры, наводнения, снегопады, морозы, метели, заморозки.

Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов области.

Значительную роль в увеличении частоты и разрушительной силы затопления играют антропогенные факторы - вырубка лесов, нерациональное ведение сельского хозяйства и хозяйственного освоения пойм. К формированию могут приводить неправильное осуществление паводкозащитных мер, ведущее к прорыву дамб; разрушение искусственных плотин; аварийные сбросы водохранилищ. Обострение проблемы связано также с прогрессирующим старением основных фондов водного хозяйства, размещением на паводкоопасных территориях хозяйственных объектов и жилья. В связи с этим актуальной задачей могут быть разработка и осуществление эффективных мер предотвращения затопления и защиты от них.

В соответствии  с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, зона затопления паводком 1% обеспеченности в Семилукском сельском поселении зафиксирована от рек Дон и Ведуга.

При возникновении подтопления возможны: перебои в работе объектов жизнеобеспечения; перебои и/или отключение энергоснабжения; остановка движения и аварии с участием общественного и личного транспорта; повреждение или разрушение зданий и сооружений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте; повреждение коммуникаций, опасность поражения электрическим током; угроза жизни и здоровью людей.

Защита территории от затопления и подтопления описана в СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Традиционным в Воронежской области является такое бедствие, как лесной пожар.

Другим видом опасных природных явлений и процессов являются экзогенные геологические опасные явления и процессы в виде таких явлений, как оползни. Чаще всего оползневые явления происходят осенью и весной, когда больше всего дождей.

При возникновении угрозы оползня предупредить население. Люди должны знать, что происходит, как надо действовать, что необходимо сделать дома. Учебные заведения, как правило, прекращают работу. Если обстановка потребует, организовать эвакуацию людей, вывод животных и вывоз имущества в безопасные районы.

Среди атмосферных опасных процессов, происходящих на территории Воронежской области, наиболее разрушительными бывают ураганы, циклоны, град, смерчи, сильные ливни, снегопады.

Для летнего периода на территории области характерны штормовые явления в виде сильного ветра, ливня с градом, наиболее часто наблюдаются эти явления в июне-июле. В связи с чем, повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций до регионального уровня, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

Гидрометеослужба за несколько часов, как правило, подает штормовое предупреждение. Следует закрыть двери, чердачные помещения, слуховые окна. Стекла заклеить полосками бумаги или ткани. С балконов, лоджий, подоконников убрать вещи, которые при падении могут нанести травмы людям. Выключить газ, потушить огонь в печах. Подготовить аварийное освещение - фонари, свечи. Создать запас воды и продуктов на 2-3 суток. Положить на безопасное и видное место медикаменты и перевязочные материалы. Радиоприемники и телевизоры держать постоянно включенными: могут передаваться различные сообщения и распоряжения. Из легких построек людей перевести в прочные здания. На открытой местности лучше всего укрываться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и плотно прижаться к земле.

Население, особенно в районах с повышенной вероятностью возникновения стихийных бедствий, должно четко знать порядок действий при угрозе возникновения и в условиях чрезвычайной ситуации:

1) действия до возникновения ЧС природного характера:

- ознакомление с сигналами тревоги и мерами эвакуации;

- подготовка чемодана с предметами первой необходимости (личные документы, нужные медикаменты, аптечка первой помощи, радиоприемник, фонарь, одеяло, запас продуктов и питьевой воды;

- обустройство укрытия в подвальном помещении своего дома;

2) действия при возникновении ЧС природного характера:

при подаче сигнала тревоги:

- сохранять спокойствие;

- оставаться в помещении и слушать радио; следовать инструкциям властей и спасательных подразделений;

при нахождении в доме (помещении):

- оставаться в помещении и закрыть все двери и окна, убрать с балкона и лоджии вещи, которые могут быть унесены ветром;

- выключить газ, потушить огонь в печах, подготовить фонари, свечи, лампы;

- держаться подальше от окон: наибольшую защиту обеспечивает помещение без окон и с водоснабжением;

- никуда не звонить (чтобы не перегружать телефонные линии);

- при угрозе наводнения перейти на верхние этажи, перенести туда ценные вещи, продовольствие, одежду и обувь;

- не покидать без нужды укрытие до получения инструкций от властей или подаче сигнала отбоя тревоги;

при объявлении эвакуации:

- взять с собой радиоприемник, теплую одежду, необходимые медикаменты, личные документы и деньги;

- при нахождении вне помещения:

- по возможности укрыться в ближайшем пригодном для этого помещении, а при его отсутствии – в канаве, яме, овраге, любой выемке и т.п.;

- выходить на магистральные дороги, где большая вероятность оказания помощи;

3) действия после ЧС природного характера:

- следовать инструкциям властей и спасательных подразделений;

- оказать помощь людям, попавшим в трудное положение (раненым, детям, старикам и инвалидам), и, если есть необходимость, сотрудничать со спасателями;

- не зажигать в помещениях огонь, не включать электроприборы в сеть до тех пор, пока газовые и электрические сети не будут проверены специалистами на их исправность;

- в случае эвакуации, по приезде на новое место пребывания узнать в местных органах власти адреса организаций, на которые возложено оказание помощи потерпевшему населению.

Прогнозируется увеличение частоты неблагоприятных краткосрочных явлений (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров и снегопадов и т.п.). Ожидается уменьшение повторяемости особо опасных ливневых и длительных дождей, и других особо опасных явлений, связанных с увлажнением. Отмечаемое в последние годы уменьшение периода изменений погоды, в 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, вызывает определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, что сказывается на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования их последствий.

Предотвратить большинство чрезвычайных ситуаций природного характера практически невозможно. Однако существует ряд опасных природных явлений и процессов, негативному развитию которых можно воспрепятствовать, например выполнением следующих защитных мероприятий:

- для смягчения эрозивных почвенных процессов используют защитные лесонасаждения;

- для предупреждения градобитий в облака вводится твердая углекислота или другие химреагенты с самолетов или путем обстрела из орудий;

- для ослабления ураганов, смерчей, шквалов и бурь в кучево-дождевые облака вводят йодистое серебро или другие химреагенты. Для засева урагана йодистым серебром реактивный самолет на высоте 12 км, над центром урагана, сбрасывает «бомбы» с йодистым серебром, которые, взрываясь, вызывают его искусственное расширение с последующим уменьшением силы действия;

- для ослабления наводнений ликвидируют заторы и зажоры на реках весной с помощью взрывов, задерживают влагу на полях, применяя различные способы (полостное земледелие, контурная пахота, глубокая вспашка, кротование, устройство дренажей), строят дамбы и плотины, спрямляют русла рек, углубляют отдельные участки рек;

- во время засухи возможно искусственно вызвать над полями дождь, вводя в облака йодистое серебро или другие химреагенты;

- для предупреждения развития лесных пожаров делают просеки, строят лесные дороги, оборудуют минерализованные полосы, производят патрулирование средствами авиации с выявлением и последующей ликвидацией очагов возгорания;

- для ослабления воздействия заморозков в теплое время года создают дымовые завесы над защищаемыми участками и прочее.

4.3. Классификация ЧС по масштабу последствий

Любое чрезвычайное происшествие может охватывать территории различные по площади, а также приводить к разному количеству жертв. ЧС природного и техногенного характера согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подразделяются на:

а) ЧС локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории организации (объекта), при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 240 тыс. рублей;

б) ЧС муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера;

в) ЧС межмуниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских территорий города федерального значения, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей;

г) ЧС регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей;

д) ЧС межрегионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей;

е) ЧС федерального характера, в результате которой количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 млрд. рублей.

В зависимости от той площади, которую занимает чрезвычайная ситуация, последствия устраняются силами различных организаций. Например, если при локальной аварии вся ответственность по ликвидации падает на силы самой организации, то при региональной уже вовлекаются органы государственного управления.

Реагируя на различного рода опасности, общество создает соответствующие организационные структуры, внедряет технические системы защиты, осуществляет различные мероприятия по противодействию опасным явлениям и событиям, формируя таким образом систему безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность различают по видам (промышленная, радиационная, химическая, пожарная, экологическая), объектам (население, объект экономики, окружающая природная среда) и основным источникам чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» одной из основных задач в области гражданской обороны является возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В целях решения этой задачи совместным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 утверждено «Положение о системах оповещения населения».

Основные способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях

Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени достигается максимальным осуществлением всех защитных мероприятий Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), наилучшим использованием всех способов и средств.

Основными мероприятиями по защите населения в чрезвычайных ситуациях являются:

- эвакуация населения;

- инженерная защита населения и территорий;

- радиационная и химическая защита;

- медицинская защита;

- подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС.

В соответствии с «Положением о системах оповещения населения» системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования РСЧС:

- на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - региональная система оповещения)

- на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения);

- на объектовом уровне - локальная система оповещения.

В случае возникновения масштабной ЧС на территории населенных пунктов Воронежской области для привлечения внимания населения перед речевой информацией будут включены электросирены и выносные акустические установки (ВАУ), которые будут дублироваться производственными гудками и автомобилями специального назначения (автомобили скорой помощи, полиции и др.). Гудки электросирен означают подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», продолжительность которого составляет 2 минуты 45 секунд.

Постановлением правительства Воронежской области от 01.04.2014 № 288 установлен «Перечень границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях населенных пунктов, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов».

  - Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения.

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

Обеспечение пожарной безопасности в Семилукском сельском поселении обеспечивает пожарная часть № 55, размещённая по адресу: город Семилуки, ул. 25 лет Октября, 1А.

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008г.  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений;

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности;

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

- СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИЯХ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

В соответствии с п. 5.2 ст. 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГрК РФ): «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования».

Инвестиционные программы субъектов естественных монополий.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях» регулируется деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах:

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

- транспортировка газа по трубопроводам;

- железнодорожные перевозки;

- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;

- услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;

- услуги по передаче электрической энергии;

- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

- услуги по передаче тепловой энергии;

- услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;

- захоронение радиоактивных отходов;

- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры;

- ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного морского пути.

Планы по созданию объектов местного значения на территории Семилукского сельского поселения у субъектов естественных монополий отсутствуют.

Развитие поселения осуществляется на базе муниципальных программ Семилукского сельского поселения:

- Решение СНД Семилукского сельского поселения Семилукского  муниципального района от 15.06. 2017 г. № 66 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района на 2017-2030 годы»;

- Решение СНД Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района от 16.09. 2017 г. № 76 «Об утверждении Программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района на 2017-2026 годы»;

- Решение СНД Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района от 21.11. 2017 г. № 90 «Об утверждении Программы комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района на 2018-2027 годы».

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Выбранные решения по размещению объектов местного значения на территории Семилукского сельского поселения соответствуют принципиальной модели функционально-планировочной организации территории, которая обеспечивает баланс использования территории и ее устойчивое развитие.

Предполагаемый вариант размещения объектов местного значения соответствует общим направлениям развития и специализации территории, определенных концепцией пространственного планирования. Реализация мероприятий по развитию поселения окажет положительное влияние на устойчивое развитие территории в случае размещения объектов федерального, регионального и местного значения в соответствующей укрупненной функциональной зоне с соответствующей специализацией.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения составлен перечень таких планируемых объектов с технико-экономическими показателями.

Размещение проектируемых объектов местного значения отражено на «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения», что позволяет оценить уровень формирования специализированных каркасов местного значения в различных областях деятельности и выделить на территории сельского поселения «точки и зоны опережающего развития».

В процессе комплексного обоснования были выявлены также объекты регионального значения, как дополнительные связующие элементы, необходимые для устойчивого развития территории поселения.

Создание объектов регионального значения (согласно ст. 26, части 3 ГрК РФ - реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации) осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета или других предусмотренных законодательством средств. В связи с этим, результаты проведенных комплексных обоснований по местам размещения таких объектов должны быть включены в такие программы для последующего создания таких объектов.

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние (2022 г.) | II очередь (Расчетный срок) (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения | га | 7440,33 | 7440,33 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 1271,74 | 1398,72 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5175,06 | 4982,89 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 125,16 | 149,59 |
| 1.4 | Земли рекреации | га | 26,88 | 26,88 |
| 1.5 | Земли лесного фонда, в т.ч. | га | 841,50 | 882,25 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | - | - |
| 1.7 | Земли запаса | га | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения: |  |  |  |
|  | - базовый прогноз | Чел./% | 4838/100,0 | 5263/100,0 |
|  | - оптимистический прогноз | Чел./% | 4838/100,0 | 15763/100,0 |
| 3 | Жилой фонд (Базовый прогноз) |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) в том числе: | Тыс. м.кв. | 145,7 | 585 520 (численные показатели площади нового жилого фонда требуют уточнения в процессе разработки проектов планировки на территории комплексного развития) |
| - | Убыль жилого фонда | Тыс. м.кв. | - |  |
| - | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс. м.кв. | 145,7 |  |
| - | Новое строительство | Тыс. м.кв. | 9,5 | 422 341 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м.кв. чел. | 30 | 40 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | Кол-во/ кол-во проектных мест | 1/500 | 2/1500 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | Кол-во/ кол-во проектных мест | 1/220 | 3/640 |
| 4.3. | Спортивные сооружения |  |  |  |
| - | Плоскостные спортивные сооружения | Кол-во/ кв.м. | 4/7188 | По мере разработки проектной документации |
| - | Физкультурно-спортивные залы | Кол-во/ кв.м. | 1/162 | 1/162 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | Кол-во/посещ. в смену | 3/45 | По мере разработки проектной документации |
| 4.5. | Аптечные пункты | Кол-во/кол-во работников | 1 | По мере образования спроса |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства (СДК) | Кол-во/ кол-во проектных мест | 2/182 | 2/182 |
| 4.7. | Библиотеки | Кол-во | 2 | 2 |
| 5 | Озеленение |  |  |  |
| - | Зеленые насаждения общего пользования | м.кв./чел | 1,2 | 12 |
| 6 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |
| 6.1. | Внешний транспорт |  |  |  |
| - | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | кол-во | 9 | 9 |
| - | Автомобильные дороги общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть в границах нп) | км | 73,7 | По мере разработки проектной документации |
| 7 | Инженерное обеспечение |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| - | Водопотребление | м.куб./сут | Нет данных | 4211,04 |
| - | Кол-во скважин | шт. | 9 | По мере разработки проектной документации |
| - | Протяженность сетей | км | 31 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| - | Общее поступление сточных вод | м.куб./сут | Нет данных | 3474,108 |
| - | Протяженность сетей | км | Нет данных | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |
| 7.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| - | Общий расход тепла | МВт_ Гкал/ч | Нет данных | - |
| - | Протяженность тепловых сетей | км | 4 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| - | Расход газа (всего) | тыс.м.куб./год. | Нет данных | 2631,9 |
| - | Протяженность уличной газовой сети | км | 122,5 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |
| 7.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| - | Годовое потребление электроэнергии | млн кВт. час | Нет данных | 10 млн кВт. час |

- ПРИЛОЖЕНИЕ

  - Экспертное заключение (цех по переработке рыбы, ракообразных, моллюсков)

Санитарно-эпидемиологическое заключение

  - Экспертное заключение (комплекс по обслуживанию автомобильного транспорта)

  - Экспертное заключение (склады непродовольственных товаров)

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение (склад сельскохозяйственного оборудования)

  - Постановление